ИП БАШОРОВ В.А. Заказчик: МУ «Местная администрация сельского поселения Красноармейское» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОАРМЕЙСКОЕ» ТЕРСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Том I. Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития Директор ИП Башоров В.А. В.А. Башоров с. Красноармейское, 2016 г.

Состав проекта генерального плана
МО «Сельское поселение Красноармейское»

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |  |
| 1 | Том I. Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития. | Сшив формата А4 |
| 2 | Том II. Обоснование вариантов и предложений по территориальному планированию. Перечень мероприятий по территориальному планированию. Этапы их реализации. Перечень факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера | Сшив формата А4 |
| 3 | Схема современного использования территории (опорный план) | М 1:4200 |
| 4 | Схема ограничений использования территорий | М 1:10500 |
| 5 | Схема перспективного развития территории | М 1:4200 |
| 6 | Схема развития транспортной инфраструктуры | М 1:4200 |
| 7 | Схема развития сети объектов водоснабжения | М 1:4200 |
| 8 | Схема развития сети объектов теплоснабжение | М 1:4200 |
| 9 | Схема развития сети объектов газоснабжение | М 1:4200 |
| 10 | Схема развития сети объектов водоотведения | М 1:4200 |
| 11 | Схема развития сети объектов электроснабжения | М 1:4200 |
| 12 | Схема функционального зонирования | М 1:4200 |
| Положение о территориальном планировании |  |  |
| 1 | Цели и задачи территориального планирования Мероприятия по территориальному планированию | Сшив формата А4 |

Генеральный план МО «Сельское поселение Красноармейское» Терского района Кабардино-Балкарской Республики  разработан на основании контракта «Разработка Генерального плана муниципального образования «Сельское поселение Красноармейское» Терского района Кабардино-Балкарской Республики  авторским коллективом в составе:

Руководитель проекта 	Ф.В. Шериева

Главный архитектор проекта	Ф.Д. Геккиева

Специалисты	Р.Х. Жакамухов

М.А. Гончаров

А.Х. Тхашугоева

К.Р. Кертиева

Графические материалы генерального плана разработаны с использованием ГИС ObjectLand 2.6.9, MapInfo 10.5 RUS. Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием графических редакторов Photoshop СS3, SAS.Планета.

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ Microsoft Office 2007.

Проект генерального плана подготовлен с использованием топографических материалов М 1:10 000 ВИСХАГИ Госагропром СССР, аэрофотосъемка 1984 г., дешифрирование 1989 г.

Содержание

Введение	7

1. Общая часть	9

1.1. Историко-градостроительная справка	9

1.2. Положение сельского поселения Красноармейское в системе расселения Терского района КБР	9

1.3. Общая характеристика территории населенного пункта сельского поселения Красноармейское  и современная планировочная ситуация	12

2. Природные условия развития территории	12

2.1. Рельеф	12

2.2. Геологическое строение	12

2.3. Гидрология и гидрогеология	13

2.4. Рельефообразующие процессы	17

2.5. Почвы	17

2.6. Растительный и животный мир	19

2.7. Климат	20

2.8. Строительно-климатическое районирование	21

3. Демография и трудовые ресурсы	23

3.1. Динамика численности	23

3.2. Воспроизводство населения	24

3.3. Половозрастная структура населения	29

3.4. Миграция населения	30

3.5. Трудовые ресурсы	31

4. Социально-экономическое положение	34

4.1. Уровень и качество жизни	34

4.2. Социальная сфера	39

4.2.1. Учреждения образования	42

4.2.2. Учреждения здравоохранения	43

4.2.3. Учреждения культуры и искусства	44

4.2.4. Учреждения спорта и физической культуры	45

5. Экономический потенциал	46

5.1. Сельское хозяйство	46

5.2. Непроизводственная сфера	46

6. Архитектурно-планировочная организация территории	50

6.1. Границы муниципального образования	50

6.2. Планировочная структура территории	57

6.3. Планировочное районирование	59

6.4. Функциональное зонирование	63

6.5. Земельный фонд	65

6.6. Жилищный фонд	66

6.7. Земельные участки и объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения	69

7. Планировочные ограничения	71

7.1. Ограничения по условия охраны природного комплекса	72

7.2. Ограничения по условиям охраны культурного наследия	74

7.3. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	74

8. Охрана окружающей среды	80

8.1. Экологическая ситуация	80

8.1.1. Состояние воздушного бассейна	81

8.1.2. Состояние водных ресурсов. Водопотребление	82

8.1.3. Обращение с твердыми отходами	86

8.2 Основные источники негативных воздействий	87

9. Система обслуживания населения	89

9.1. Размещение учреждений социальной сферы	89

9.2. Размещение объектов торговли	92

9.3. Предприятия бытового обслуживания	92

9.4. Культовые здания	92

9.5. Коммунальные объекты	92

10. Транспортный комплекс	94

10.1. Внешний транспорт	94

10.2. Улично-дорожная сеть	95

10.3. Транспорт сельского поселения	98

11. Инженерная инфраструктура	100

11. 1. Электроснабжение	100

11.2. Газоснабжение	101

11.3. Водоснабжение	103

11.4. Водоотведение (Канализация)	108

11.5. Теплоснабжение	111

11.6. Связь	112

12. Инженерная подготовка территории	114

13. Благоустройство	117

13.1. Озеленение территории	117

13.2. Искусственные покрытия и малые формы	118

13.3. Освещение	119

13.4. Мусороудаление и мусоропереработка	120

Введение

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы по обоснованию проектов генеральных планов в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проект генерального плана МО «Сельское поселение  Красноармейское » Терского района Кабардино-Балкарской Республики (далее по тексту КБР) выполнен с учетом:

- Схемы территориального планирования Терского муниципального района Кабардино-Балкарcкой Республики;

- Стратегия развития Кабардино-Балкарcкой Республики до 2030 года;

- федеральных и республиканских целевых программ;

- инвестиционных проектов, находящихся в стадии проработки и реализации.

В соответствии с техническим заданием границами разработки генерального плана являются границы земель сельского поселения  Красноармейское  по состоянию на 2015 год. В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- первая очередь генерального плана сельского поселения  Красноармейское, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2025 г.;

- расчётный срок генерального плана сельского поселения  Красноармейское, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2035 г.;

- период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана  сельского поселения  Красноармейское, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития населенного пункта сельского поселения – 2045 г.

Проектные решения генерального плана  сельского поселения  Красноармейское  являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки. Проектные решения генерального плана  сельского поселения  Красноармейское  на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также производственных зон.

1. Общая часть

1.1. Историко-градостроительная справка

Сельское поселение в своих современных границах основано в 1944 году, когда сёла Красноармейское, Куян и Опытное были объединены в одно муниципальное образование.

В 1959 году после упразднения Урожайненского района, Красноармейский сельсовет возвращён в состав Терского района.

В 1992 году Красноармейский сельсовет реорганизован и преобразован в сельское поселение Красноармейское. Ныне все три сёла слились и фактически представляют собой один населённый пункт.

1.2. Положение сельского поселения Красноармейское в системе расселения Терского района КБР

Сельское поселение Красноармейское расположено в северо-западной части Терского района, на правом берегу реки Терек.

По территории  сельского поселения Красноармейское  проходят участки автомобильной дороги регионального значения:

- Красноармейское - Джулат;

- Красноармейское - М.Терек - граница с РСО "Алания";

- Терек - Арик - Куян.

Региональные автодороги связывают сельское поселение Красноармейское с населенными пунктами Терского района и соседних субъектов Российской Федерации.

Сельское поселение Красноармейское является одним из главных сельскохозяйственных центров Терского района.

Земли  сельского поселения Красноармейское  граничат:

- на северо - западе  – с землями сельского поселения Урожайное;

- на востоке и севере - с землями сельского поселения Новая Балкария КБР;

- юго - западе – с землями сельского поселения Джулат КБР;

- на юго - востоке – с землями сельского поселения Арик КБР.

Село Красноармейское находится в 18 км от районного центра – г. п. Терек, в 70 км от республиканского центра – г. о. Нальчик.

Таблица 1.1

Сведения о муниципальных образованиях Терского района на 01.01.2015 г.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Численность населения, чел. | Площадь, кв. км1 | Плотность населения, чел/кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Городское поселение Терек | 19446 | 12,0 | 1621,0 |
| 2 | СП Арик | 2823 | 58,0 | 49,0 |
| 3 | СП Белоглинское | 415 | 14,0 | 30,0 |
| 4 | СП Верхний Акбаш | 3073 | 62,0 | 50,0 |
| 5 | СП Верхний Курп | 1495 | 50,0 | 30,0 |
| 6 | СП Дейское | 4658 | 55,0 | 85,0 |
| 7 | СП Джулат | 278 | 5,0 | 56,0 |
| 8 | СП Инаркой | 1488 | 41,0 | 36,0 |
| 9 | СП Интернациональное | 406 | 16,0 | 25,0 |
| 10 | СП Красноармейское | 2624 | 47,0 | 56,0 |
| 11 | СП Нижний Курп | 1291 | 45,0 | 29,0 |
| 12 | СП Новая Балкария | 1130 | 39,0 | 29,0 |
| 13 | СП Ново-Хамидие | 720 | 60,0 | 12,0 |
| 14 | СП Плановское | 3425 | 64,0 | 54,0 |
| 15 | СП Тамбовское | 1837 | 44,0 | 42,0 |
| 16 | СП Терекское | 2028 | 44,0 | 46,0 |
| 17 | СП Урожайное | 1991 | 48,0 | 41,0 |
| 18 | СП Хамидие | 1755 | 62,0 | 28,0 |
|  | Всего по району | 50883 | 893,12 | 57,0 |

1Площадь установлена картометрическим способом.

Площадь Терского района составляет 893,12 км2. Доля земельной площади сельского поселения Красноармейское  составляет 5,3% от общей площади Терского района, что наглядно отображено на рисунке 1.1.

Рис. 1.1. Структура площадей Терского района, %

Население сельского поселения Красноармейское, в силу сложившихся исторических особенностей освоения территорий и расположения, имеет прочные сложившиеся производственные, коммерческие и культурные связи с поселениями как Терского района и КБР, так и с поселениями соседних регионов.

Графическое отображение положения сельского поселения Красноармейское на территории Терского района КБР приведено на схеме.

1.3. Общая характеристика территории населенного пункта сельского поселения Красноармейское  и современная планировочная ситуация

Село Красноармейское компактно расположено на Кабардинской равнине на правом берегу реки Терек. Центральной планировочной осью является трасса, проходящая через село. Основные общественные и административные здания села и объекты культурно-бытового назначения разместились в центре, ограниченном улицами Центральная и Школьная. Здесь же располагается центральная площадь. Территория центральной площади не благоустроена.

В существующей застройке села  преобладают одноэтажные здания, расположенные повсеместно по всей территории села. Так же в планировочной структуре присутствуют двух- и трехэтажные здания.

2. Природные условия развития территории

2.1. Рельеф

Территория сельского поселения Красноармейское расположена в степной зоне, в средней части Кабардинской равнины в бассейне реки Терек.

Кабардинская равнина имеет слабый наклон от подножия гор Большого Кавказского хребта к северо-востоку, в среднем около 4 метров на километр и с 500 метров над уровнем моря на юго-западе снижается до 150 метров на северо-востоке. В таком же направлении пересекают ее главные реки КБР - Баксан, Чегем, Черек и другие, более мелкие.

Муниципальное образование находится на наклонной Кабардинской равнине, в переходной зоне от предгорной в равнинную. Средние высоты составляют 215 метров над уровнем моря. Рельеф местности представляет собой в основном наклонную равнину, переходящую на юго-востоке в склоны Арикского хребта.

2.2. Геологическое строение

Территория  сельского поселения Красноармейское  располагается на Кабардинской равнине. По своему геологическому строению это платформенная структура с герцинским складчатым образованием. Сверху фундамент перекрыт мощным чехлом (1000-2000 метров) четвертичных галечников, песчано-глинистыхотложений и лессовидных суглинков.

По Кабардинской равнине протекает главная река КБР – Терек. Русло реки расширяет долину, разбивается на множество рукавов, протоков. На поверхности равнины четко выделяются песчано-галечниковые полосы долины реки Терек с характерными террасами из гравия, прикрытыми суглинками.

2.3. Гидрология и гидрогеология

Северо - западная граница  сельского поселения Красноармейское  ограничена рекой Терек. Так же через территорию сельского поселения проходит Надтеречный канал.

Река Терек берет начало на склоне г. Зилгахох, расположенной на Водораздельном хребте на высоте 2713 м. В начале Терек течет по Трусовскому ущелью, а затем у с. Коби поворачивает на север и прорывает Боковой, Скалистый и Пастбищный хребты, образуя глубокие ущелья. Здесь он принимает много притоков. Русло его загромождено валунами. Поэтому течение здесь бурное. При выходе на равнинную часть Терек меняет свой характер. Русло разделяется на рукава. Уклоны значительно снижаются. Перед Эльхотовскими воротами он принимает ряд притоков: Ардон с притоками Фиагдон и Гизельдон, Камбилеевку, Урсдон. В среднем течении уклоны снижаются до пределов 0,015-0,003, русло становится песчано-илистым, встречается много островов. В нижнем течении берега низкие, легко размываемые. Примерно от села  Каргалинской начинается огромная дельта Терека. Она изрезана рукавами и протоками. Терек впадает в Каспийское море. Он имеет длину 623 км, площадь бассейна 43,2 тыс. км2. За год река выносит наносов до 26 млн. т.

По своему режиму, величине бассейнов и расходу воды река Терек относится к средним рекам. Для среднего течения Терека характерен небольшой уклон и распад потока на отдельные рукава – боковой размыв берегов. Почти все его притоки впадают в него слева. Ширина – 150-200 м, глубиной – 2,5-3 м, дно песчаное твердое, скорость течения 3 м/с. В летний период подъем уровня воды увеличивается на 1-1,5 м.

Гидрологическая характеристика реки Терек составлена по материалам наблюдений водомерного поста, расположенного на правом берегу реки в 1,5 км к востоку от города Моздок, у хутора Предмостного (Калининское сельское поселение).

Отметка нуля графика 119,9 м. По характеру водного режима Терек на всем протяжении принадлежит к Тянь-Шанскому типу рек с растянутым летним половодьем, продолжающимся с конца марта до сентября и сопровождающимся рядом паводков, вызываемых дождями и колебаниями температур воздуха.

Наивысшие уровни имеют место главным образом во второй половине лета (июль-август), в отдельные годы весной (в мае) и значительно реже осенью (в сентябре). Начало весенне-летнего подъема обычно приходится на конец марта. С апреля по май происходит нарастание горизонтов воды, достигая наивысших значений в июле. В период половодья наблюдается иногда несколько пиков.

Характерным для режима Терека является резкий подъем уровней при подходе к пику паводка, весьма непродолжительное его состояние, а также резкий спад пика паводка.

Наиболее значительной высоты достигают паводки и когда на тало-ледниковые воды накладываются пики интенсивных дождевых паводков, среднее число этих пиков составляет 5-6. Устойчивые уровни воды наблюдаются 5-6 месяцев в году (с октября по март).

Зимой наблюдаются кратковременные повышения уровней (подпоры) вызываемые заторами или зажорами. Величина зимних подъемов уровней относительно уровней предшествующей открытой межени колеблется от 0,4 до 1,9 м, а их продолжительность не превышает 2-х недель. Главным элементом зимнего режима являются шугоходы. Шуга может проходить при открытом русле и под ледовым покровом, преимущественно в период декабрь-февраль. Сплошного ледостава не наблюдается, более или менее устойчиво покрываются льдом, лишь рукава реки.

На многих участках наблюдаются частичные ледоставы с промоинами и полыньями. Толщина льда может достигать 0,3-0,4 м. Зимние и весенние ледоходы проходят не интенсивно при низких расходах 80-120 м3/сек, во многие годы лед тает постепенно на месте без подвижек и образования ледоходов.

Максимальные паводки проходят в период июнь-август. В июле, как правило, возможны паводки свыше 1200 м3/сек. (обеспеченность 1-% ниже), в августе паводки не превышают 1200 м3/сек (обеспеченность 5-10% и выше). Следует учесть, что высокие паводки носят достаточно неожиданный характер, формируются в течение 3-5 суток, имеют скорости нарастания расходов воды до 500 м3/сек, а уровней от 0,5 до 1 м в сутки.

Минимальные расходы наблюдаются в межень декабрь-март, но чаще всего в феврале месяце. По данным водного баланса Терско-Кумского канала предполагается, что при полном его освоении минимальные месячные расходы реки периода октябрь-апрель упадут до 10 м3/сек. Снижение расходов зависит от темпов освоения Терско-Кумского канала. Сток взвешенных частиц каналов за год составляет 265 кг/сек. Среднегодовая мутность составляет 1150 г/м3. Сток взвешенных наносов и мутность зависят от водности года и ливневой характеристики. Диапазон изменчивости ежедневной мутностей очень высок. Так, мутность воды колеблется от следов зимой до 5000-1000 г/м3 летом, причем мутности некоторых выдающихся паводков достигают даже 20000-30000 г/м3.

Территориальное перераспределение водности Терека ожидается от перспективного снижения в результате забора воды в Терско-Кумский канал и в другие мелиоративные каналы и обводнительные системы.

Равнинная часть КБР крайне засушлива. Поэтому в 1926 году было принято решение о строительстве Мало-Кабардинской оросительной системы. Для орошения используются воды реки Терек.

Надтеречный канал является частью Мало-Кабардинской оросительной системы. Длина канала 80 км.

Водоснабжение  сельского поселения Красноармейское построено на эксплуатации артезианских водоносных горизонтов.

Подземные воды приурочены как к коренным, так и к четвертичным отложениям. Воды безнапорные, глубина залегания грунтовых вод колеблется от 100-150 м. Водообильность невысокая, удельный дебит достигает 0,5 г/л. Эти воды используются как для нужд питьевого, так и технического водоснабжения.

В песчаных и песчано-гравийно-галечниковых отложениях поймы и надпойменной террасе р. Терек также содержатся подземные воды. Грунтовые воды аллювиальных отложений поймы встречены на глубине от 0,5 до 1-2 м, а на многих участках выходят, образуя заболоченность.

Средняя мощность грунтового потока – 15 м.

Уклон поверхности грунтовых вод, в среднем, составляет 0,002.

Амплитуда колебания уровней грунтовых вод порядка 0,5 м вблизи реки – 2,0 м. Вдоль реки отмечена тесная связь режима грунтовых вод с режимом реки Терек.

С удалением от русла влияние Терека постепенно уменьшается и на расстоянии 600 м – уже не оказывается.

В питании грунтовых вод поймы участвуют атмосферные осадки, грунтовые воды второй надпойменной террасы, напорные воды хазарских песков, а также, в некоторой степени, паводковые воды реки Терек и инфильтрационные воды на оросительной сети.

Основным источником питания, очевидно, являются подземные воды, чем и объясняется сравнительно небольшая амплитуда колебания уровня грунтовых вод и устойчивые высокие положения, несмотря на значительный дренажный сток.

2.4. Рельефообразующие процессы

Основным рельефообразующим процессом на территории  сельского поселения Красноармейское является русловая эрозия. Эрозия – разрушение горных пород, почв или других поверхностей с нарушением их целостности и изменением их физико-химических свойств. Обычно, эрозия сопровождается переносом частиц с одного места на другое. Эрозия – один из главных рельефообразующих процессов, изменяющих облик суши.

Река Терек протекает с юга на север в западной части рассматриваемой территории. Наблюдается активное перемещение аллювиальных отложений и образование отмелей, перекатов и плесов. Размыв берегов реки на вогнутых участках происходит почти на всем протяжении реки, причем наиболее интенсивно во время паводков.

Русло реки Терек постоянно меняет свою форму и плановое положение из-за характера грунтов, слагающих ее дно и берега. Здесь, в основном, встречаются два типа русловых деформаций реки:

- меандрирующие, основным элементом руслового режима которых является развитие излучин и их периодическое спрямление;

- периодически расширяющиеся – сохраняющие в процессе деформаций прямолинейные или слабоизогнутые формы; в процессе расширения происходит отторжение мелей от одного из берегов, перемещение их поперек реки и соединение с другим берегом.

2.5. Почвы

Основные типы почв Терского района:

- чернозем обыкновенный,

- чернозем южный,

- лугово-черноземные.

Так же на территории района небольшой процент аллювиальных почв, или по-другому их называют пойменными, образовываются в долинах рек, это плодородные и богатые почвы.

Черноземы обыкновенные сформировались под разнотравно – типчаково - ковыльной растительностью. Почвообразование ведется на лёссах и лёссовидных суглинках, на бурых и красно-бурых тяжелых суглинках и частично на элювии коренных пород.

Черноземы южные формировались под типчаково-ковыльной растительностью в южной части степной зоны. Область распространения южных черноземов представляет собой на западе выположенную пониженную равнину, переходящую затем в ряд повышенных равнин и участков с наличием сопочных массивов на фоне равнинной местности.

Почвообразование происходит на лёссах и лёссовидных породах, на бурых и красно-бурых тяжелых суглинках, на сыртовых суглинках, содержащих до 5% карбонатов и легкорастворимые соли, на коренных породах (известняках) и продуктах разрушения коренных и осадочных пород.

Лугово-черноземные почвы распространены пятнами среди черноземов на плоских слабодренированных водоразделах и надпойменных террасах степных рек. Здесь благодаря слабой расчлененности рельефа атмосферные осадки в меньшей степени стекают в гидрографическую сеть, что обусловливает повышенное увлажнение по сравнению с почвами расчлененных пространств. На этих элементах рельефа уровень грунтовых вод повышен и влияние их на почвообразование усилено. На хорошо дренированных возвышенностях лугово-черноземные почвы занимают понижения мезорельефа.

Морфологическое строение лугово-черноземных почв в общих чертах сходно со строением черноземов. Отличительными признаками являются: нарастание влажности сверху вниз по профилю вплоть до уровня почвенно-грунтовых вод, железомарганцевые образования и пятна оглеения в нижней части профиля, повышенная гумусность верхней части гумусового горизонта. При недостаточно внимательном изучении морфологии, при мелкопрофильных исследованиях лугово-черноземные почвы от черноземов нередко не отделяются.

В местах, ежегодно затопляемых паводковыми водами, встречаются аллювиальные почвы – незрелые, и очень плодородные. Цвет их колеблется от серо-коричневого до желтовато-коричневого, не изменяясь от горизонта к горизонту. Механический состав резко изменяется по профилю: пахотный горизонт – легкий суглинок, подпахотный – супесь, нижний – средний или тяжелый суглинок.

Соответственно изменяется и влажность почв: верхние горизонты сухие, нижние более влажные. Структура ореховая, однородная по всему профилю. Пористость и дренаж хорошие. Грунтовые воды стоят близко у поверхности.

2.6. Растительный и животный мир

Территория  сельского поселения Красноармейское  находится в зоне степей с травянистой растительностью, которая в естественном состоянии сохранилась лишь на неудобных для использования участках. В пойме реки Терек находятся припойменные леса с различными видами деревьев и кустарников.

Здесь в травостое преобладают тысячелистник обыкновенный, шалфей мутовчатый, бородач, ковыль-волосатик, типчак, подорожник и др. Для степей характерна смена нескольких аспектов и фенологических фаз растительности, когда, начиная с ранней весны, последовательно начинается вегетация и цветение растений от эфемеров и эфемероидов до полыни.

В степях живет много грызунов: суслик малый, хомяк обыкновенный, хомяк дагестанский, хомячок серый, тушканчик большой, мышь полевая, заяц-русак. Также живут ёж обыкновенный и ёж ушастый, лиса обыкновенная, ласка, хорёк светлый, волки.

Весьма богат видовой состав птиц: перепел, коршун, жаворонки, береговая ласточка, овсянка, чекан луговой, чекан черноголовый, зелёный дятел, вертишейка, сизоворонка, золотистая щурка. Очень редки дрофы, стрепеты. Из пресмыкающихся в степной зоне водятся ящерицы, ужи, полозы, ставшая редкой степная гадюка. Очень много в степях насекомых: медведка, клоп-черепашка, земляные блошки, оводы, слепни, клещи и другие.

2.7. Климат

Климат на рассматриваемой территории умеренный, переходный к континентальному. Зима непродолжительная, средняя температура января –
-4,3°С. Лето жаркое, средняя температура июля – +24,3°С.

Продолжительность безморозного периода составляет 190 дней. Расчетная температура (средняя наиболее холодной пятидневки) – -19°С.

Относительная влажность воздуха имеет большое значение для оценки комплексного воздействия климата на организм человека. Установлено, что человек лучше всего себя чувствует при относительной влажности воздуха до 70%. На равнине и в предгорьях в теплое время года она ниже и составляет 60-70%, а в холодное время относительная влажность достигает больше 80% .

Рассматриваемая территория – территория с недостаточным увлажнением (К = 0,4-0,5). Количество осадков в холодное время года колеблется в пределах 100-130 мм. В теплое время года осадков выпадает 300-320 мм. Наиболее богаты осадками летние месяцы (май-июль) в течение которых в среднем выпадают около 30% годового количества осадков.

Зимой часть осадков выпадает в виде снега. Средняя из наибольших высот снежного покрова составляет 10 см. Глубина промерзания грунтов по данным гидрометслужбы составляет в среднем 21 см, наибольшая достигает 38 см.

Преобладающими являются ветры восточного и западного направлений. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,3 м/сек. Сильные ветры со скоростью 10-18 м/сек наблюдаются довольно редко, как правило это ветры северо-западного направления.

Число дней с туманом в течение года достигает 86.

Среднее атмосферное давление – 749 мм рт. ст.

2.8. Строительно-климатическое районирование

Согласно СНиП 23-01-99 выполнение строительных работ при температурах наружного воздуха ниже -5°С принято считать производимыми в зимних условиях, а выше +35°С и относительной влажности воздуха менее 30% – в условиях жаркого и сухого климата. Таким образом, обычные или нормальные условия производства строительных работ ограничиваются температурами окружающей среды в пределах -5°С + 35°С. Кроме того, температура воздуха в течение суток претерпевает значительные изменения. Величины средних суточных амплитуд температуры воздуха распределяются неравномерно по времени и территории.

Таблица 2.1

Определение строительно-климатического района
 сельского поселения Красноармейское

| Клима-тические районы | Клима-тические под-районы | Средне-месячная температура воздуха в январе, оС | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Средне-месячная температура воздуха в июле, оС | Средне-месячная относитель-ная влажность воздуха в июле, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | IА | от -32 и ниже | - | от +4 до +19 | - |
|  | IБ | от -28 и ниже | 5 и более | от 0 до +13 | более 75 |
|  | IB | от -14 до -28 | - | от +12 до +21 | - |
|  | IГ | от -14 до -28 | 5 и более | от 0 до +14 | более 75 |
|  | IД | от -14 до -32 | - | от +10 до +20 | - |
| II | IIА | от -4 до -14 | 5 и более | от +8 до +12 | более 75 |
|  | IIБ | от -3 до -5 | 5 и более | от +12 до +21 | более 75 |
|  | IIВ | от -4 до -14 | - | от +12 до +21 | - |
|  | IIГ | от -5 до -14 | 5 и более | от +12 до +21 | более 75 |
| III | IIIА | от -14 до -20 | - | от +21 до +25 | - |
|  | IIIБ | от -5 до +2 | - | от +21 до +25 | - |
|  | IIIВ | от -5 до -14 | - | от +21 до +25 | - |
| IV | IVА | от -10 до +2 | - | от +28 и выше | - |
|  | IVБ | от +2 до +6 | - | от +22 до +28 | 50 и более в 15 ч |
|  | IVВ | от 0 до +2 | - | от +25 до +28 | - |
|  | IVГ | от -15 до 0 | - | от +25 до +28 | - |

Организация строительства должна учитывать климатические условия, которые подразделяются на четыре климатических района (I, II, III и IV). Климатические районы имеют подрайоны А, Б, В, Г. Климатические районы располагаются с севера на юг примерно: I - до 70° северной широты, II - до 60°, III - до 45°, IV - ниже 45°. Определение строительно-климатического района  сельского поселения Красноармейское  приведено в таблице 2.1. Таким образом, сельское поселение Красноармейское по климатическим условиям относится к III климатическому району, подрайон Б.

3. Демография и трудовые ресурсы

3.1. Динамика численности

Численность населения является одним из важных условий материальной и социальной жизни общества.

Численность населения в стране или отдельном регионе оказывает значительное влияние на их экономический потенциал, на развитие производительных сил общества. Однако прямой зависимости между этими двумя понятиями не прослеживается. Так, государства с высоким уровнем экономического развития при меньшей численности населения производят в десятки раз больше валового национального продукта, чем государства, превосходящие их по численности населения, но уступающие технической оснащенностью, производительностью труда, уровнем квалификации рабочей силы.

На территории  сельского поселения Красноармейское  на 01.01. 2016 г. проживало 2742 человека (Таблица 3.1).

Таблица 3.1

Динамика численности постоянного населения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность постоянного населения |  |  | Кол-во домохозяйств (домов, инд. участков) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перепись 2002 г. | Перепись 2010 г. | На 01.01.2016 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Село Красноармейское | 2701 | 2756 | 2742 | 469 |

На дату работ в Терском муниципальном районе проживали 50,883 тыс. человека. Доля жителей  сельского поселения Красноармейское  составляет 5,4% от общего населения Терского муниципального района, что наглядно отображено на рисунке 3.1.

Рис. 3.1. Структура численности населения Терского района, %

3.2. Воспроизводство населения

Под воспроизводством населения понимают совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного прироста. Все это обеспечивает беспрерывное возобновление и смену людских поколений. Уровень смертности и уровень рождаемости зависят от социально-экономического уровня развития, от материальных условий жизни людей, санитарно-гигиенических условий, от развития здравоохранения, от степени занятости женщин в производстве и общественной деятельности, от уровня развития образования и культуры. Таким образом, хоть рождаемость и смертность — процессы биологические, но решающее воздействие на них оказывают социально-экономические условия.

Основными показателями воспроизводства населения являются рождаемость, смертность, естественный прирост, брачность и разводимость.

В 2010 г. в сельском поселении Красноармейское родилось 50 младенцев, на 1 младенца больше, чем в 2015 г. Умерло в 2010 г. 19 человек, меньше на 6 человек, чем в 2015 г. Прибыло на территорию поселения в 2010 г. 46 человек, на 37 человек больше, чем в 2015 г. Убыло в 2010 г. 43 человека, на 9 больше, чем в 2015 г. Воспроизводство населения за 2010-2015 годы приведено в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Воспроизводство населения за 2010-2015 годы

| Показатели | Единица измерения | Годы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Численность населения | тыс. чел. | 2,756 | 2,735 |
| Родилось | чел. | 50 | 49 |
|  | чел./1000 жителей | 18,1 | 17,9 |
| Умерло | чел. | 19 | 25 |
|  | чел./1000 жителей | 6,9 | 9,1 |
| Естественный прирост | чел. | 31 | 24 |
|  | чел./1000 жителей | 11,2 | 8,8 |

Необходимо отметить, что ситуация с рождаемостью в  сельском поселении Красноармейское благополучная. Показатели рождаемости поселения одни из самых высоких в республике (Таблица 3.3).

Таблица 3.3

Показатели рождаемости в муниципальных образованиях

Кабардино-Балкарской Республики в 2010 г.

| Наименование муниципального образования | Численность населения, тыс. чел. | Родилось в 2010 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | чел./1000 жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СП Красноармейское | 2,7 | 50 | 18,1 |
| ГО Нальчик | 265,7 | 3258 | 12 |
| ГО Баксан | 57,2 | 975 | 17 |
| ГО Прохладный | 59,5 | 659 | 11 |
| Баксанский район | 61,1 | 1242 | 20 |
| Зольский район | 49,0 | 748 | 15 |
| Лескенский район | 27,9 | 462 | 17 |
| Майский район | 38,5 | 478 | 12 |
| Прохладненский район | 45,5 | 703 | 15 |
| Терский район | 51,2 | 840 | 16 |
| Урванский район | 71,8 | 1188 | 17 |
| Чегемский район | 69,1 | 1133 | 16 |
| Черекский район | 27,0 | 444 | 16 |
| Эльбрусский район | 36,2 | 446 | 12 |
| КБР | 859,7 | 12576 | 15 |

В начале 1990 годов для  сельского поселения Красноармейское, как и для КБР, в целом, была характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости и высокой смертности населения. Сейчас ситуация стала меняться в лучшую сторону.

Высокий уровень смертности в последние десятилетия является характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. При общем росте числа умерших и коэффициента смертности за годы рыночных преобразований особенно тревожной является тенденция опережающего роста смертности от причин, вызванных субъективными факторами, в частности, ухудшением социально-экономической и экологической обстановки, нездорового образа жизни, состояния системы здравоохранения. В том числе, проблема усугубляется тем, что смертность от всех перечисленных выше причин заметно «помолодела» в последние десятилетия, в первую очередь среди мужского населения. (Таблица 3.4).

Таблица 3.4

Показатели смертности в муниципальных образованиях КБР

| Наименование муниципального образования | Численность населения, тыс. чел. | Умерло в 2010 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | чел./1000 жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СП Красноармейское | 2,7 | 19 | 6,9 |
| ГО Нальчик | 265,7 | 2228 | 8 |
| ГО Баксан | 57,2 | 424 | 7 |
| ГО Прохладный | 59,5 | 777 | 13 |
| Баксанский район | 61,1 | 582 | 10 |
| Зольский район | 49,0 | 469 | 10 |
| Лескенский район | 27,9 | 256 | 9 |
| Майский район | 38,5 | 544 | 14 |
| Прохладненский район | 45,5 | 521 | 11 |
| Терский район | 51,2 | 489 | 10 |
| Урванский район | 71,8 | 631 | 9 |
| Чегемский район | 69,1 | 568 | 8 |
| Черекский район | 27,0 | 256 | 9 |
| Эльбрусский район | 36,2 | 335 | 9 |
| по КБР | 859,7 | 8080 | 9 |

Необходимо отметить, что показатели смертности в сельском поселении Красноармейское (6,9) самые низкие в КБР (9,0).

Основными причинами смертности населения КБР в 2015 г. (последние данные статистики на момент разработки Генерального плана) являются:

- болезни системы кровообращения – 61,6%;

- болезни новообразования – 15,8%;

- от несчастных случаев, отравлений и травм – 7,9%;

- болезни органов дыхания – 2,7%.

В составе несчастных случаев, отравлений и травм выделяются в качестве причин смертности транспортные травмы. Особенно велика доля этих факторов в смертности мужчин трудоспособного возраста.

Четко прослеживаемой тенденции сокращения младенческой смертности, как это имеет место в среднем по стране и СКФО, в КБР в последнее десятилетие пока не наблюдается. При этом показатель «Число детей, умерших в возрасте до одного года, на 1000 родившихся живыми» 2015 года, равный 6,7 – один из самых низких за последние 13 лет.

На рисунке 3.2. графически отображен естественный прирост населения в  сельском поселении Красноармейское.

Рис. 3.2 Динамика основных показателей воспроизводства населения

При этом ситуация в  сельском поселении Красноармейское по данному показателю более благоприятна, чем в среднем по Терскому району и по КБР (таблица 3.5).

Таблица 3.5

Динамика естественного прироста населения

| Показатели | 2015 |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | чел./1000 жителей |
| 1 | 2 | 3 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4496 | 5,2 |
| Терский район | 351 | 6,9 |
| сельское поселение Красноармейское | 24 | 8,8 |

Намного благоприятнее, чем в среднем по стране и в подавляющем большинстве её регионов ситуация в КБР по такому показателю воспроизводства населения как брачность и разводимость. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по КБР в 2013 году на 1000 человек населения приходилось 7,4 брака и 2,5 разводов (в 2000 г. – 5,4 и 2,3 соответственно). За десять лет показатель брачности увеличился в 1,37 раза, показатель разводимости увеличился в 1,09 раза.

С середины 2000-х годов наметилась относительно слабая тенденция роста коэффициентов как брачности, так и разводимости. Однако, в целом данные составляющие естественного движения населения в КБР характеризуются относительной стабильностью, обеспечивая вместе с другими факторами устойчивые процессы воспроизводства, половой и возрастной структуры населения региона.

Таблица 3.6

Браки и разводы по КБР

| Наименование муниципального образования | Численность населения, тыс. чел. | Браки |  | Разводы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | на 1000 жителей | Кол-во | на 1000 жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| СП Красноармейское | 2,7 | 21 | 7,6 | 2 | 0,7 |
| Баксанский район | 61,1 | 981 | 16,1 | 221 | 3,6 |
| Зольский район | 49,0 | 408 | 8,3 | 117 | 2,4 |
| Лескенский район | 27,9 | 193 | 6,9 | 43 | 1,5 |
| Майский район | 38,5 | 220 | 5,7 | 119 | 3,1 |
| Терский район | 51,5 | 453 | 8,9 | 136 | 2,7 |
| Прохладненский район | 45,5 | 249 | 5,5 | 158 | 3,5 |
| Урванский район | 71,8 | 724 | 10,1 | 192 | 2,7 |
| Чегемский район | 69,1 | 401 | 5,8 | 156 | 2,3 |
| Черекский район | 27,0 | 204 | 7,6 | 46 | 1,7 |
| Эльбрусский район | 36,2 | 232 | 6,4 | 93 | 2,6 |
| ГО Нальчик | 265,7 | 2178 | 8,2 | 715 | 2,7 |
| ГО Баксан | 57,2 | 310 | 5,4 | 92 | 1,6 |
| ГО Прохладный | 59,5 | 507 | 8,5 | 265 | 4,4 |
| КБР | 859,7 | 7060 | 8,2 | 2353 | 2,7 |

3.3. Половозрастная структура населения

В сельском поселении Красноармейское сложилась нетипичная для КБР и Российской Федерации ситуация, когда численность мужского населения превышает численность женского населения. Так, по данным администрации к 2016 году доля мужского населения в  сельском поселении Красноармейское составляла 56,7% от всего населения поселения. Одной из характеристик демографической ситуации является половозрастная характеристика муниципального образования. В таблице 3.7 приведены данные численности сельского поселения Красноармейское по полу и возрасту.

Таблица 3.7

Половозрастная структура  сельского поселения Красноармейское

| № п/п | Наименование показателей | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | % | 2015 | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Численность постоянного населения, всего: | 2756 | 100,0 | 2735 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | женщин | 1119 | 40,6 | 1185 | 43,4 |
|  | мужчин | 1559 | 59,4 | 1550 | 56,6 |

3.4. Миграция населения

В больших городах заметную роль в динамике численности населения, его половой и возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и других составляющих демографической ситуации играют миграции населения, в сельском поселении Красноармейское значение показателей миграции невелико. Ежегодное число прибывших в поселение внешних мигрантов чаще всего доминирует над числом выбывших (таблица 3.8).

Помимо официально учитываемой миграции, в республике существуют большая маятниковая и сезонная трудовая миграция. Более 200 жителей  сельского поселения Красноармейское занято в секторах экономики вне территории сельского поселения.

Таблица 3.8

Миграция населения

| Показатели | Единица измерения | Годы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибыло | чел. | 46 | 9 |
| Убыло | чел. | 43 | 34 |
| Миграционный прирост | чел. | 3 | -25 |
|  | чел./1000 жителей | 1,96 | -9,14 |

Для миграционных процессов  сельского поселения Красноармейское  в последние годы характерны следующие основные особенности:

- хаотичная тенденция миграций;

- доминирующее местоположение миграции в пределах России;

- незначительный удельный вес международных миграций.

3.5. Трудовые ресурсы

Распределение населения сельского поселения Красноармейское по основным возрастным группам приведено в таблице 3.9, а графически отображено на рисунке 3.3. Необходимо отметить, что удельный вес трудоспособного населения в сельском поселении Красноармейское  составляет всего 47,9%. Однако это временно и уже в ближайшие годы он начнет уменьшаться с параллельным увеличением доли пожилых людей. 361 житель сельского поселения находятся в предпенсионном возрасте, что составляет 13,2% трудоспособного возраста.

Таблица 3.9

Распределение населения по основным возрастным группам

| Основные возрастные группы | Оба пола |  |
| --- | --- | --- |
|  | человек | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Моложе трудоспособного возраста | 684 | 25,0 |
| Трудоспособного возраста | 1313 | 47,9 |
| Старше трудоспособного возраста | 745 | 27,1 |
| Всего | 2742 | 100,0 |

Уже в настоящее время на долю данной возрастной категории (Старше трудоспособного возраста) приходится 27,1%, что намного превосходит критерий ООН, в соответствии с которым, к старым относятся этносы, доля лиц старше 65 лет, в котором составляет 7%. При этом в отличие от экономически развитых стран, специфика России, как и ее регионов, включая КБР в целом, и Терский район в частности, проявляется в том, что старение населения здесь вызывается не ростом продолжительности жизни, а наоборот происходит на фоне ее сокращения в последние полтора десятка лет.

Изменение возрастной структуры населения в сильной степени влияет на показатель демографической нагрузки – соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. В сельском поселении Красноармейское показатель демографической нагрузки равен 1089, что гораздо выше показателя республиканского значения (828).

Рассчитывается как отношение суммы числа детей и лиц пенсионного возраста к численности населения трудоспособного возраста.

К = n1/n2,

где:

n1 – количество граждан на исследуемой территории, не относящихся к трудоспособному населению, то есть пенсионеров и детей.

n2 – количество граждан на исследуемой территории, относящихся к трудоспособному населению.

Рис. 3.3. Возрастная структура сельского поселения Красноармейское

В возрастной структуре населения сельского поселения Красноармейское удельный вес лиц в трудоспособном возрасте составляет всего 47,9%. При этом наличие в демографической нагрузке групп населения моложе трудоспособного возраста (25,0%) является важной предпосылкой хорошей обеспеченности трудовыми ресурсами и на расчетную перспективу.

Сельское поселение избыточно количественно обеспечено трудовыми ресурсами. В таблице 3.10. приведены данные по трудовым ресурсам и маятниковой миграции трудящихся.

Таблица 3.10

Трудовые ресурсы и маятниковая миграция трудящихся на 01.01. 2016 г.

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Численность сельского поселения, всего | 2742 |
|  | в том числе: |  |
| 1.1 | в трудоспособном возрасте, всего | 1313 |
|  | из них: |  |
|  | - занятые в экономике сельского поселения | 142 |
|  | - неработающие инвалиды и неработающие пенсионеры | 536 |
|  | - лица, занятые в домашнем хозяйстве | 238 |
|  | - обучающиеся с отрывом от производства | 119 |
| 1.2 | население, нуждающееся в трудоустройстве, всего | 706 |
|  | из них: |  |
|  | - имеющие статус «Безработные» | 22 |
|  | - прочие | 191 |
| 1.3 | работающие пенсионеры | 10 |
| 1.4 | выезжают на работу из сельского поселения, всего | 118 |
|  | из них: |  |
|  | - в другие населенные пункты | 118 |
|  | - за пределы района | 118 |
| 2. | Общая численность, занятых в экономике | 607 |

Удельный вес населения в трудоспособном возрасте на начало 2016 года составлял всего 47,9% от всего населения поселения, что ниже среднего показателя по КБР (62,8%). Сельское поселение, выделяющееся молодостью возрастной структуры населения и повышенной рождаемостью, располагает весьма благоприятными предпосылками для дальнейшего воспроизводства населения в трудоспособном возрасте и, как следствие, для роста трудовых ресурсов.

По данным администрации в 2015 году численность населения в трудоспособном возрасте в сельском поселении Красноармейское составляла 1313 человек. Однако, не все население в рабочем возрасте может трудиться. Часть его в возрасте от 16 до 55-60 лет по инвалидности, старости с льготным пенсионным обеспечением и другим условиям не способна к труду. Резервом дополнительных трудовых ресурсов является часть инвалидов, подростков и пенсионеров, которые могут быть заняты в общественной трудовой деятельности.

В сельском поселении Красноармейское использование трудовых ресурсов не отличается кардинально от общей ситуации в КБР (таблица 3.11).

Таблица 3.11

Основные показатели использования трудовых ресурсов

| Показатели | 2015 г. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Экономически активное население, чел. | 1313 |
| Среднегодовая численность, занятых в экономике | 607 |
| Численность безработных, всего | 706 |
| в том числе зарегистрированных | 22 |
| Уровень безработицы по методологии МОТ, % | 53,8 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, % | 1,7 |

Анализируя таблицу 3.11, можно сделать следующие выводы:

- по уровню экономической активности населения (47,9% в 2015 г.) сельское поселение не достигает среднереспубликанского значения (62,8%); при этом в среднем по СКФО этот показатель составляет 61,1%, а по Российской Федерации – 61,6%;

- уровень зарегистрированной безработицы в поселении составила в 1,7%, в Республике – 8.86%, по стране - 5.46%.

4. Социально-экономическое положение

4.1. Уровень и качество жизни

Уровень жизни является одной из важнейших социальных категорий. Под уровнем жизни понимаются обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных) потребностей. Так понимается и благосостояние. Денежная же оценка благ и услуг, фактически потребляемых в среднем домохозяйстве в течение известного промежутка времени и соответствующих определенному уровню удовлетворения потребностей, представляет собой стоимость жизни. В широком смысле понятие «уровень жизни населения» включает еще условия жизни, труда и занятости, быта и досуга, его здоровье, образование, природную среду обитания и т. д. В таком случае чаще употребляется термин «качество жизни».

Вопросы организации оплаты и материального стимулирования труда тесно связаны с понятием «уровень жизни населения». Заработная плата является основным источником доходов подавляющего большинства населения, а величина реальной заработной платы во многом определяет материальное положение людей.

Уровень жизни населения определяется, с одной стороны, составом и величиной потребностей в различных жизненных благах (продукты питания, одежда, жилище, транспорт, различные коммунальные и бытовые услуги, образование, медицинское обслуживание, культурно-просветительные мероприятия и т.д.), с другой – возможностью их удовлетворения исходя из предложений на рынке товаров и услуг и реальных доходов людей, их заработной платы. В свою очередь и размер реальной заработной платы, и уровень жизни населения определяются степенью эффективности производства на основе использования достижений научно-технического прогресса, масштабом развития и качеством сферы услуг, образовательным и культурным уровнем населения.

Главной составляющей денежных доходов выступает заработная плата, по уровню которой  сельское поселение Красноармейское  (17800,0 руб. в 2015 году) в 1,1 раза превышает показатель по КБР (16873,0 руб.). Следует отметить, что данные по заработной плате показаны только по бюджетным организациям.

Динамика средней заработной платы за последние 5 лет показана в таблице 4.1.

Рассматривая динамику средней заработной платы видно, что темпы роста заработной платы сельского поселения Красноармейское  превосходят прожиточный минимум, и не уступают соответствующим показателям КБР в целом (Рисунок 4.1).

Таблица 4.1

Динамика средней заработной платы

| Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| СП Красноармейское | 13700,0 | 13770,0 | 13700,0 | 17800,0 | 17800,0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 10898,9 | 11750,0 | 11725,3 | 14701,9 | 16873,0 |
| Прожиточный минимум | 3873,0 | 4436,5 | 4893,1 | 5138,0 | 8783,8 |

Уровень заработной платы в настоящее время во всех сферах хозяйственной деятельности муниципального образования, как и Республики в целом, превышает прожиточный минимум практически в 2,0 раза.

В Российской Федерации в целом средняя заработная плата на 2015 год составляет 27339,0 рублей, по Северо-Кавказскому федеральному округу 17375,0 рублей.

Темпы роста денежных доходов в 2000 - 2015 г. в КБР ниже, чем по стране в целом. Более замедленный рост зарплаты не позволит в ближайшие годы ликвидировать отставание в среднемесячной зарплате.

В составе денежных доходов населения КБР приходилось на заработную плату в 2015 году 32,4%, социальные выплаты – 21,5%, и доходы от предпринимательской деятельности – 19,0%.

Рис. 4.1. Динамика средней заработной платы

Уровень жизни населения в значительной степени определяется структурой потребительских расходов населения. Как для КБР в целом, так и для сельского поселения Красноармейское, в частности, характерен очень высокий удельный вес расходов домашних хозяйств на покупку товаров и оплату услуг (75,1 % в 2014 г.). Повышенное место в сравнении с большинством регионов страны занимают в расходах населения Республики доля покупки непродовольственных товаров – 36,9%. В то же время, в Республике крайне низка доля образования (0,6%), здравоохранения (2,0%), культурных и рекреационных мероприятий (4,7%).

Из важных показателей уровня и качества жизни населения  сельского поселения Красноармейское  является обеспеченность жилищной площадью. По данным администрации, на конец 2015 года в селе Красноармейское числилось 469 домохозяйств соответственно. Общая площадь жилых помещений составила 51,1 тыс. м2, в том числе индивидуальных домах – 46,6 тыс. м2, в многоквартирных – 4,2 тыс. м2. В среднем на одного жителя приходится 18,6 м2, что немного меньше, чем в среднем по Республике (18,8 м2).

Строительство нового жилья в  сельском поселении Красноармейское в последние годы ведется медленными темпами. В 2012 году прирост жилья за счет строительства индивидуальных жилых домов составил 367 м2, в 2013 году 683 м2. Ветхого и аварийного жилья на территории сельского поселения нет.

Общая площадь, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией) отоплением, горячим водоснабжением, газом составляет 8,2 %.

В целом же, по большинству показателей уровня и качества жизни населения за 2000-е годы ситуация в  сельском поселении Красноармейское заметно улучшилась по отношению к пороговым значениям, принятым в Российской Федерации. Это относится к снижению уровня детской смертности, отношению зарплаты к прожиточному минимуму, обеспеченности жильем, условному коэффициенту депопуляции и др.

По большинству из индикаторов уровня и качества жизни населения  сельское поселение Красноармейское не уступает принятым в КБР пороговым значениям. (Таблица 4.2).

Таблица 4.2

Показатели уровня и качества жизни населения

| Показатели | Единица измерения | Пороговые значения по КБР | Фактический уровень |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Средняя зарплата | руб. | 16873,0 | 17800,0 |
| Отношение средней заработной платы к прожиточному минимуму | коэффициент | 1,9 | 2,0 |
| Естественный прирост на 1000 человек населения | % | 6,8 | 8,8 |
| Обеспеченность жильём | м2/чел | 18,8 | 18,6 |
| Уровень безработицы | % | 8,4 | 1,7 |
| Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) | коэффициент | 0,6 | 0,51 |

4.2. Социальная сфера

В данной главе рассматриваются вопросы технического состояния объектов капитального строительства, отведенных под размещение учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта. Критерием оценки технического состояния здания в целом и его конструктивных элементов и инженерного оборудования является физический износ.

В процессе многолетней эксплуатации конструктивные элементы и инженерное оборудование под воздействием физико-механических и химических факторов постоянно изнашиваются; снижаются их механические, эксплуатационные качества, появляются различные неисправности. Все это приводит к потере их первоначальной стоимости.

Физический износ - это частичная или полная потеря элементами здания своих первоначальных технических и эксплуатационных качеств. Многие факторы влияют на время достижения зданием предельно-допустимого физического износа, при котором дальнейшая эксплуатации здания практически невозможна. Предельный физический износ здания согласно «Положению о порядке решения вопросов о сносе жилых домов при реконструкции и застройке городов», составляет 70 %. Такие здания подлежат сносу по ветхости. Основными факторами, влияющими на время достижения зданием предельно-допустимого физического износа, являются: качество применяемых строительных материалов; периодичность и качество проводимых ремонтных работ; качество технической эксплуатации; качество конструктивных решений при капитальном ремонте; период не использования здания; плотность заселения. В таблице 4.11 приведены характеристики объектов капитального строительства и определен срок службы. Эти данные необходимы для перспективного планирования объектов социальной сферы.

Кроме физического износа объектов капитального строительства необходим учет морального износа зданий в основном жилищного фонда.

Обесценение жилищного фонда происходит также за счет морального старения. Установлены две формы морального износа средств труда. Первая заключается в уменьшении затрат труда и удешевлении производства по мере развития научно-технического прогресса.

Вторая форма морального износа состоит в том, что по мере развития науки и техники создаются новые конструкции машин и оборудования, обеспечивающих более высокую производительность труда.

Моральный износ старого жилищного фонда - это обесценение жилого дома в результате уменьшения затрат общественно необходимого труда на возведение в современных условиях жилого дома, сходного по объемно-планировочным решениям и внутреннему благоустройству с ранее возведенными домами в результате роста производительности труда и несоответствия объемно-планировочного и инженерно-конструкторских решений, не обеспечивающих современного уровня комфорта проживания по сравнению с новым строительством. Под этим подразумеваются следующие недостатки: отсутствие горячего водоснабжения, мусоропровода, телефонной связи и лифтов (при отметке входа в квартиру верхнего этажа над уровнем тротуара или отмостки 14 м и более); деревянные перекрытия и перегородки; отсутствие ванных комнат; планировка квартир регулярная, но неудобная для посемейного заселения; средняя площадь квартир по дому более 45 м2; планировка нерегулярная, хаотичная, многокомнатные квартиры, местами несовпадение санузлов по этажам.

Таблица 4.3

Характеристики объектов капитального строительства и определение срока службы

| Группа зданий | Тип зданий | Фундаменты | Стены | Перекрытия | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Особо капитальные | Каменные и бетонные | Кирпичные, крупноблочные и крупнопанельные | Железобетонные | 150 |
| II | Обыкновенные | Каменные и бетонные | Кирпичные и крупноблочные | Железобетонные или смешанные | 120 |
| III | Каменные, облегченные | Каменные и бетонные | Облегченные из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | Деревянные или железобетонные | 120 |
| IV | Деревянные, смешанные, сырцовые | Ленточные бутовые | Деревянные, смешанные | Деревянные | 50 |
| V | Сборно-щитовые, каркасные глинобитные, саманные и фахверковые | На деревянных «ступенях» или на бутовых столбах | Каркасные глинобитные | Деревянные | 30 |
| VI | Каркасно-камышитовые | На деревянных «ступенях» или на бутовых столбах | Каркасные глинобитные | Деревянные | 15 |

4.2.1. Учреждения образования

Учреждения образования сельского поселения Красноармейское представлены основными структурными элементами: детским дошкольным учреждением, общеобразовательной школой; учреждениями дополнительного образования:

1) Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Красноармейское;

2) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение (МДОУ) детский сад;

3) Детская музыкальная школа;

4) Спортивная школа.

Здание детского сада было сдано в эксплуатацию в 1971 году. Это одноэтажное строение из красного кирпича.

Общеобразовательное учреждение сельского поселения представлено двумя ступенями общего образования (начальное и среднее).

Здание школы двухэтажное, было построено в 1969 году из красного кирпича.

В таблице 4.4 приведены сведения об учреждениях образования.

Таблица 4.4

Сведения об учреждениях образования

| № п/п | Наименование | Кол-во мест проект/факт | Кол-во раб-щих | Площадь учреждения, м2 | Площадь зем. участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МДОУ детский сад | 120/120 | 27 | 574, 2 | 4695,0 |
| 2 | МОУ СОШ | 180/273 | 67 | 1831,0 | 28775,0 |
| 3 | Спортшкола | 24 | 3 | 210,0 | 210,0 |
| 4 | Детская музыкальная школа | 50 | 8 | 80,2 | - |

Проанализировав данные таблицы можно сделать следующие выводы:

- Загруженность МОУ СОШ в сельском поселении Красноармейское, выше проектной – 151,7%;

- Загруженность МДОУ детский сад – 100,0%. Износ фондов:

- МОУ СОШ – 47,0%;

- МДОУ детский сад – 45,0%;

- Спортшкола – 89,0%;

- Детская музыкальная школа – 26,0%.

В поселении нет проблем с предоставлением мест в дошкольных учреждениях. Необходимо отметить, что детей дошкольного возраста также отвозят в детские сады в г. Майский.

При существующей загруженности учреждений образования и степени их износа в сельском поселении Красноармейское планировать и строить новые учреждения образования нет необходимости.

Необходимо провести капитальный ремонт зданий детского сада, общеобразовательной и спортивной школ.

4.2.2. Учреждения здравоохранения

Учреждения здравоохранения  сельского поселения Красноармейское  представлены:

1) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения – ГБУЗ «Амбулатория с.п. Красноармейское» по ул. Магистральная, 1;

2) Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) – лечебно-профилактическое учреждение, осуществляющее начальный (доврачебный) этап оказания медицинской помощи в сельской местности, по ул. Болотокова. В настоящее время ФАП не функционирует.

Сведения об учреждениях здравоохранения приведены в таблице 4.5.

При существующей загруженности и степени износа учреждений здравоохранения в  сельском поселении Красноармейское планировать и строить новые учреждения здравоохранения нет необходимости.

Таблица 4.5

Сведения об учреждениях здравоохранения

| № п/п | Наименование | Показатели | Кол-во работающих |  | Этажность, материал стен | Год пост-ройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | врачи | средний |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ГБУЗ «Амбулатория» | 35 посещений в смену | 3 | 8 | одноэтажное, кирпичное | 1966 |

4.2.3. Учреждения культуры и искусства

При всей важности всех «социальных» отраслей и направлений приоритетным социальным фактором, определяющим социально-экономическую перспективу поселения, является культура, несущая в себе самый мощный заряд созидающей или разрушающей социальной энергии.

В сельском поселении Красноармейское имеется Дом Культуры. Здание находится в удовлетворительном состоянии. В нем размещаются так же библиотека и музыкальная школа. Сведения об учреждениях культуры приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6

Сведения об учреждениях культуры

| № п/п | Наименование | Показатели | Кол-во работающих | Этажность, материал стен | Год пост-ройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МУК СДК с Красноармейское | 400 мест | 6 | двухэтажное, монолитное, отдельно стоящее | 1990 |
| 2 | Филиал ЦБС | 24,0 тыс. томов | 2 | встроенное | 1990 |

Расчет потребности в сооружениях культуры на 2016 год в сельском поселении проведен в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07. 2007 г. № 923-р «Об изменении социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства РФ от 03.07. 1996 г. № 1063-Р».

По нормативу для библиотек положено 4 книги на 1 жителя, книжный фонд должен составлять не менее 13,7 тыс. томов. Библиотека сельского поселения насчитывает 24,0 тыс. томов.

Для сельских поселений с числом жителей от 2 до 5 тыс. человек число зрительских мест берется из расчета 100 мест на 1 тыс. жителей. Фактическое число зрительских мест в Доме Культуры превышает данный норматив.

На период составления проекта Генерального плана необходима замена оконных и дверных проемов и проведение косметического ремонта Дома культуры.

4.2.4. Учреждения спорта и физической культуры

На территории сельского поселения Красноармейское имеются три спортивных сооружения: 2 стадиона и один спортивный зал в школе.

Техническое состояние имеющейся спортивной базы в муниципальном образовании удовлетворительное.

5. Экономический потенциал

Экономико-географическое положение сельского поселения Красноармейское имело на разных этапах его истории неодинаковое значение.

5.1. Сельское хозяйство

В предыдущие годы основу экономического потенциала сельского поселения составляло сельскохозяйственное предприятие «Опытная станция». Основным видом деятельности предприятия являлось  выращивание зерновых и зернобобовых культур, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

В настоящее время преемником стала «Организация научного обслуживания - опытно-производственное хозяйство «Опытное» ГНУ Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук».

В условиях рыночной экономики значительную роль играют малые предприятия, являясь одним из факторов экономической стабилизации сельского поселения. Существенно влияя на формирование потребительского рынка, малое предпринимательство способствует решению проблемы занятости населения и увеличивает поступления в бюджет сельского поселения.

Земли сельскохозяйственного назначения переданы в аренду сельхозпроизводителям.

5.2. Непроизводственная сфера

Непроизводственная сфера сельского поселения Красноармейское  представлена широким спектром видов услуг, в числе которых выделяются транспортный и коммуникационный комплексы, розничная торговля, жилищно-коммунальные услуги и другие.

Комплекс информационных коммуникаций сельского поселения Красноармейское  представлен практически всеми основными видами связи: почтовой, телеграфной, компьютерной и др.

В настоящее время в  сельском поселении Красноармейское работает почтовое отделение, оказывающее услуги населению в области связи.

Сфера ЖКХ представлена предприятием ООО «Александровский сад», специализирующимся на услугах по водоснабжению и водоотведению.

Интегральным показателем состояния непроизводственной сферы поселения являются платные услуги населению. Основными платными услугами являются коммунальные услуги, транспортные услуги и далее услуги связи.

Важное место в непроизводственной сфере муниципального образования занимают розничная торговля. Сведения об объектах торговли представлены в таблице 5.1. Населенный пункт сельского поселения Красноармейское  не располагает крупными торговыми центрами и торговыми комплексами.

Структура оборота розничной торговли характеризуется преобладанием продовольственных над непродовольственными товарами. По форме собственности все объекты частные.

В целом по сельскому поселению торговая площадь составляет 670,0 м2. Согласно СНиП 2.07.01-89* на 1 тыс. человек в сельском поселении рекомендуется 100 м2 торговой площади в магазинах продовольственных товаров и 200 м2 торговой площади в магазинах непродовольственных товаров. Количество объектов торговли соответствует существующим нормам обеспеченности.

Жители сельского поселения получают недостающее обслуживание в предприятиях торговли городов Терек, Майский и Нальчик, в зоне влияния которых находится сельское поселение.

В настоящее время в  сельском поселении Красноармейское не имеется объектов по оказанию бытовых услуг. Бытовые услуги производятся в городе Терек, Майский и Нальчик.

Таблица 5.1

Сведения об объектах торговли

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Количество работников | Торговая площадь, м2 | Характеристика | Ассортимент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Магазин | с. Красноармейское | 3 | 50 | Отдельно стоящее здание | Продовольственные, промышленные и хозяйственные товары |
| 2 | Магазин | с. Красноармейское | 3 | 120 | Отдельно стоящее здание |  |
| 3 | Магазин | с. Красноармейское | 1 | 300 | Отдельно стоящее здание |  |
| 4 | Магазин | с. Красноармейское | 2 | 200 | Отдельно стоящее здание |  |

6. Архитектурно-планировочная организация территории

6.1. Границы муниципального образования

Границы муниципального образования сельское поселение  Красноармейское установлены и нанесены в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27.02.2005 N 13-РЗ (ред. от 15.08.2006) "О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике», принятом Парламентом КБР 17.02.2005 г., в соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

I. По смежеству с землями сопредельной территории, переданной в ведение администрации сельского поселения Новая Балкария

От межевого знака 7, расположенного в 180 м юго-западнее точки с высотной отметкой 187.6, являющегося стыком границ сельского поселения Красноармейское, сопредельной территории, переданной в ведение администрации сельского поселения Новая Балкария, и сопредельной территории лесного фонда, граница 145 м идет на северо-восток до межевого знака 6, отсюда в юго-восточном направлении, пересекая оросительный канал, 15 м идет до межевого знака 5.

(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

От межевого знака 5 граница 938 м идет на юго-запад по западной стороне оросительного канала до межевого знака 1, расположенного с южной стороны стыка оросительного канала со сбросным каналом "Пойменный", от этого знака граница 1367 м идет в северо-восточном направлении по южной стороне сбросного канала "Пойменный" до межевого знака 16, расположенного восточнее пересечения каналов.

Этот знак является стыком границ сельских поселений Красноармейское, Урожайное и земель сопредельной территории, переданной в ведение администрации сельского поселения Новая Балкария.

(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

II. По смежеству с сельским поселением Урожайное

От межевого знака 24, расположенного северо-западнее пересечения двух оросительных каналов, являющегося стыком границ сельских поселений Урожайное, Новая Балкария, Красноармейское, граница 1010 м идет по оросительному каналу сначала на северо-запад, затем на северо-восток к межевому знаку 22, от которого продолжается в том же направлении 162 м по суходолу к межевому знаку 21, расположенному на повороте канала "Пойменный", затем по каналу "Пойменный" 247 м идет на запад к межевому знаку 16, расположенному восточнее пересечения каналов.

(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

Этот знак является стыком границ сельского поселения Урожайное, сопредельной территории, переданной в ведение администрации сельского поселения Новая Балкария, и сельского поселения Красноармейское.

(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

III. По первому смежеству с сельским поселением Новая Балкария

От межевого знака 24, расположенного северо-западнее пересечения оросительных каналов, являющегося стыком границ сельских поселений Урожайное, Новая Балкария, Красноармейское, граница 1074 м идет в юго-западном направлении по западной стороне оросительного канала до межевого знака 21, расположенного с западной стороны пересечения каналов.

Этот знак является стыком границ сельских поселений Новая Балкария, Красноармейское и сопредельной территории. (в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

IV. По смежеству с землями сопредельной территории

От межевого знака 21, расположенного с западной стороны пересечения каналов, являющегося стыком границ сельских поселений Красноармейское, Новая Балкария и сопредельной территории, граница 1450 м идет на юго-запад по оросительному каналу до межевого знака 7', расположенного в северо-западном углу водохранилища, далее 1000 м идет на юго-восток вдоль оросительного канала шириной 5 м до межевого знака 7, расположенного с южной стороны пересечения этого канала с каналом "Куян" и в 120 м юго-западнее кургана с высотной отметкой 204.2. (в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ). Этот знак является стыком границ сельских поселений Красноармейское, Новая Балкария и сопредельной территории. (в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

V. По второму смежеству с сельским поселением Новая Балкария

От межевого знака 7, расположенного с южной стороны пересечения каналов и в 120 м юго-западнее кургана с отметкой 204.2, являющегося стыком границ сельских поселений Новая Балкария, Красноармейское и сопредельной территории, граница 405 м идет на юго-запад по южной стороне канала "Куян" до межевого знака 3, здесь поворачивает на юго-восток и 239 м идет до знака 1, который находится у северной обочины автомобильной дороги Майский-Урожайное. От межевого знака 1 граница 920 м идет на северо-восток по северной стороне этой дороги до знака 79 затем, огибая сбросной канал "Куян" с южной стороны, 715 м идет в северо-восточном направлении до межевого знака 74, здесь поворачивает на юго-восток, по южной стороне канала "Куян" протяженностью 1884 м идет до межевого знака 65, расположенного с западной стороны пересечения оросительного канала со сбросным каналом "Куян". (в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

Этот знак является стыком границ сельских поселений Новая Балкария, Красноармейское и сопредельной территории, переданной в ведение администрации сельского поселения Урожайное. (в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

VI. По смежеству с землями сопредельной территории, переданной в ведение администрации сельского поселения Урожайное

От межевого знака 65, расположенного с западной стороны пересечения оросительного канала со сбросным каналом "Куян", являющегося стыком границ сельских поселений Новая Балкария, Красноармейское и сопредельной территории, переданной в ведение администрации сельского поселения Урожайное, граница 1064 м идет на юго-запад, затем на юг по западной стороне лесополосы до знака 2, далее, пересекая оросительный канал и автомобильную дорогу сельскохозяйственная опытная станция - Ново-Хамидие, в юго-восточном направлении 95 м идет до межевого знака 1', расположенного с южной стороны поворота этой дороги (в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ).

От межевого знака 1' граница по северной стороне полосы отвода Малокабардинского канала 725 м идет на юго-запад до межевого знака 32, здесь, пересекая этот канал, с севера на юг 135 м идет до знака 29, расположенного в северо-восточном углу молочной фермы.

Этот межевой знак является стыком границ сельского поселения Красноармейское, земель сопредельных территорий, переданных в ведение администраций сельских поселений Урожайное и Новая Балкария (в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ).

VII. По смежеству с землями сопредельной территории, переданной в ведение администрации села Новая Балкария

От межевого знака 29, расположенного с южной стороны Малокабардинского канала и в северо-восточном углу молочной фермы, являющегося стыком границ сельского поселения Красноармейское и сопредельных территорий, переданных в ведение администраций сельских поселений Урожайное и Новая Балкария, граница 545 м идет по южной стороне полосы отвода Малокабардинского канала на запад до межевого знака 30, расположенного в месте впадения Тамбовского канала в Малокабардинский канал. (в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

От межевого знака 30 граница 1838 м идет на юг сначала по восточной стороне Тамбовского канала, затем по суходолу до межевого знака 34, расположенного в 70 м восточнее точки с высотной отметкой 302.1, от этого знака граница 3786 м идет на запад по координированным точкам по суходолу через точки с высотными отметками 302.1, 306.7, 252.4, пересекая Тамбовский канал, и далее по южной стороне ореховой лесополосы идет до межевого знака 44, расположенного с юго-восточной стороны пересечения этой лесополосы с автомобильной дорогой Терек - Арик - Куян.

Этот знак является стыком границ сельских поселений Красноармейское, Арик и сопредельной территории, переданной в ведение администрации сельского поселения Новая Балкария. (в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

VIII. По смежеству с сельским поселением Арик

От межевого знака 44, расположенного с юго-восточной стороны пересечения ореховой лесополосы с автомобильной дорогой Терек - Арик - Куян, являющегося стыком границ сельских поселений Арик, Красноармейское и сопредельной территории, переданной в ведение администрации сельского поселения Новая Балкария, граница, пересекая автомобильную дорогу, 715 м идет на запад по северной стороне лесополосы до межевого знака 42, расположенного с западной стороны канала "Куян", далее по этой же стороне канала 759 м идет на северо-восток до знака 40, расположенного на повороте этого канала (в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ).

От межевого знака 40 граница поворачивает на северо-восток по полевой дороге, потом идет на северо-запад по каналу 211 м до знака 38, далее 820 м идет на северо-запад по восточной стороне оросительного канала до межевого знака 18, расположенного с южной стороны Малокабардинского канала и в северо-восточном углу сада.

Этот знак является стыком границ сельских поселений Арик, Красноармейское и сопредельной территории. (в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

IX. По смежеству с землями сопредельной территории

От межевого знака 18, расположенного с южной стороны Малокабардинского канала и в северо-восточном углу сада, являющегося стыком границ сельских поселений Красноармейское, Арик и сопредельной территории, граница, пересекая Малокабардинский канал, в северо-восточном направлении 180 м идет до знака 21, затем 1435 м идет в юго-западном направлении сначала по северной стороне полосы отвода Малокабардинского канала, затем, пересекая автомобильную дорогу Майский - Урожайное, идет в том же направлении по пашне до межевого знака 23, расположенного с западной стороны оросительного канала и в 50 м севернее пересечения этого канала с автомобильной дорогой Майский - Урожайное. (в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

Этот знак является стыком границ сельских поселений Красноармейское, Джулат и сопредельной территории.

(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

X. По смежеству с сельским поселением Джулат

От межевого знака 23, расположенного с западной стороны оросительного канала и в 50 м севернее пересечения этого канала с автомобильной дорогой Майский - Урожайное, являющегося стыком границ сельских поселений Красноармейское, Джулат и сопредельной территории, граница 645 м идет по западной стороне оросительного канала в северо-восточном направлении до межевого знака 28, который находится с южной стороны пересечения канала с дорогой, затем поворачивает на северо-запад и 180 м идет до точки 1, расположенной в русле реки Терек. (в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

Эта точка является стыком границ сельских поселений Красноармейское, Джулат и сопредельной территории лесного фонда. (в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

XI. По смежеству с землями сопредельной территории лесного фонда

От межевого знака 1, расположенного в русле реки Терек, являющегося стыком границ сельских поселений Красноармейское, Джулат и сопредельной территории лесного фонда, граница проходит в пойме реки Терек в общем направлении на северо-восток по координированным точкам, имея извилистый характер, общей протяженностью 6912 м до межевого знака 7 - исходной точки описания границ сельского поселения Красноармейское.

(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)

В пределах этих границ и действует настоящий генеральный план. В графической части проекта границы нанесены по описанию границ приведенного в вышеуказанном законе. Сельское поселение  Красноармейское в настоящее время не имеет территориальных споров с соседними муниципальными образованиями. На рис. 6.1 показана схема границ сельского поселения.

Рис. 6.1 Схема границ сельского поселения Красноармейское.

6.2. Планировочная структура территории

Основным планировочным принципом генерального плана является создание характерного и обоснованного для муниципального образования планировочного каркаса и структуры на основе сложившейся застройки населенного пункта поселения с учетом природных условий и существующего использования территории.

Территория сельского поселения Красноармейское расположена в северо-западной части Терского района. Условно возможно разделить территорию на две зоны:

- Наиболее освоенная зона, где расположены основные селитебные и производственные кварталы села Красноармейское и большая часть транспортной и инженерной инфраструктуры.

- Земли сельскохозяйственного назначения.

На рисунке 6.2. показана территория сельского поселения Красноармейское  со спутника.

Планировочная структура наиболее освоенной территории населенного пункта поселения состоит из:

- основных застроенных территорий населенного пункта поселения, состоящих из жилых микрорайонов и разрозненных промышленных, коммунально-складских площадок;

- земель сельскохозяйственного использования.

Основой планировочного каркаса сельского поселения Красноармейское  выступает автомобильная дорога «Майский – Урожайное - граница с РСО Алания».

Рис. 6.2. Космоснимок территории  сельского поселения Красноармейское

6.3. Планировочное районирование

В основу планировочного районирования  сельского поселения Красноармейское  положено разделение территории на расчетные градостроительные районы (далее – РГР). При определении границ расчетных градостроительных районов учитывалось существующее условное разделение населенного пункта на микрорайоны с некоторым изменением и уточнением их границ.

РГР – это часть селитебной территории, выделенная на основе общности сложившихся культурно-бытовых связей и наличия элементов первой ступени обслуживания и отдаленная от остальных расчетных градостроительных районов улицами городского и районного значения, природными препятствиями. Деление территории поселения на РГР необходимо для детального анализа его селитебной территории, параметров развития территорий. Применительно к РГР даются основные планировочные решения, дифференцируемые для разных частей территорий. Впоследствии применительно к РГР разрабатываются проекты планировки и межевания территории, где проектные решения генерального плана получают большую степень детализации.

На рисунке 6.3 отображены планировочные районирования села Красноармейское. В таблице 6.1 приведены сведения по РГР.

Рис. 6.3. Планировочное районирование территории села  Красноармейское

Таблица 6.1.

Сведения по расчетным градостроительным районам

| Номер или обозначение РГР | Наименование РГР | Описание местоположения РГР | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КГР-1 | Коммунальный градостроительный район | Западная окраина (скважина) | 0,06 |
| КГР-2 | Коммунальный градостроительный район | Западная окраина (скважина) | 0,33 |
| КГР-3 | Коммунальный градостроительный район | Центральная часть (скважина) | 0,05 |
| КГР-4 | Коммунальный градостроительный район | Центральная часть (скважина) | 0,25 |
| КГР-5 | Коммунальный градостроительный район | Центральная часть (котельная) | 0,04 |
| КГР-6 | Коммунальный градостроительный район | Восточная окраина (полигон ТБО) | 1,11 |
| КГР-7 | Коммунальный градостроительный район | Восточная окраина (очистные сооружения) | 0,75 |
| КГР-8 | Коммунальный градостроительный район | Центральная часть (ГРП) | 0,03 |
| КГР-9 | Коммунальный градостроительный район | Восточная окраина (насосная станция) | 0,28 |
| КГР-10 | Коммунальный градостроительный район | Южная окраина (кладбище) | 1,0 |
| КГР-11 | Коммунальный градостроительный район | Северная окраина (кладбище) | 2,5 |
|  |  | Итого: | 6,650 |
| ПГР-1 | Производственный градостроительный район | Западная окраина (ферма) | 7,8 |
| ПГР-2 | Производственный градостроительный район | Южная окраина (МТФ) | 3,1 |
| ПГР-3 | Производственный градостроительный район | Центральная часть | 4,54 |
| ПГР-4 | Производственный градостроительный район | Центральная часть | 0,35 |
| ПГР-5 | Производственный градостроительный район | Восточная окраина | 0,67 |
| ПГР-6 | Производственный градостроительный район | Восточная окраина | 0,23 |
|  |  | Итого: | 16,69 |
| РГР-1 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть (жилая зона) | 0,56 |
| РГР-2 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть (жилая зона) | 5,97 |
| РГР-3 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть (жилая зона) | 16,57 |
| РГР-4 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть (жилая зона) | 5,78 |
| РГР-5 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть (жилая зона) | 11,48 |
| РГР-6 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть (жилая зона) | 12,1 |
| РГР-7 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть (жилая зона) | 13,7 |
| РГР-8 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть (жилая зона) | 21,77 |
| РГР-9 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть (жилая зона) | 14,4 |
| РГР-10 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть (жилая зона) | 0,82 |
| РГР-11 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть (жилая зона) | 2,64 |
| РГР-12 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть (жилая зона) | 7,48 |
| РГР-13 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть (жилая зона) | 5,2 |
| РГР-14 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть (жилая зона) | 2,7 |
| РГР-15 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть (жилая зона) | 12,73 |
| РГР-16 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть (жилая зона) | 17,24 |
| РГР-17 | Расчетный градостроительный район | Застроенная часть (жилая зона) | 18,52 |
|  |  | Итого: | 169,66 |
| РекГР-1 | Рекреационный градостроительный район | Центральная часть (стадион) | 0,8 |
| РекГР-2 | Рекреационный градостроительный район | Западная окраина (стадион) | 0,8 |
|  |  | Итого: | 1,6 |
| ГР-1 | Градостроительный район (ОДЗ) | Центральная часть (школа+детский сад) | 2,9 |
| ГР-2 | Градостроительный район (ОДЗ) | Центральная часть (магазин) | 0,04 |
| ГР-3 | Градостроительный район (ОДЗ) | Центральная часть (Амбулатория) | 0,15 |
| ГР-4 | Градостроительный район (ОДЗ) | Центральная часть (администрация) | 0,18 |
| ГР-5 | Градостроительный район (ОДЗ) | Центральная часть (административное здание завода) | 0,12 |
| ГР-6 | Градостроительный район (ОДЗ) | Центральная часть (спортивная школа) | 0,06 |
| ГР-7 | Градостроительный район (ОДЗ) | Центральная часть (узел связи) | 0,03 |
| ГР-8 | Градостроительный район (ОДЗ) | Центральная часть (почта) | 0,03 |
| ГР-9 | Градостроительный район (ОДЗ) | Восточная окраина (магазин) | 0,03 |
| ГР-10 | Градостроительный район (ОДЗ) | Западная окраина (ФАП) | 0,01 |
| ГР-11 | Градостроительный район (ОДЗ) | Западная окраина (Дом молитвы) | 0,07 |
| ГР-12 | Градостроительный район (ОДЗ) | Западная окраина (магазин) | 0,06 |
|  |  | Итого: | 2,950 |
|  |  | Итого: | 197,55 |

6.4. Функциональное зонирование

Жилая зона

Всего жилые зоны занимают 169,66 га всей территории населенного пункта сельского поселения Красноармейское. Сюда не входит улично-дорожная сеть.

Зона малоэтажной застройки включает в себя преимущественно застройку индивидуальными жилыми домами и доминирует в селитебной территории. Территориально она расположена по всей территории села Красноармейское составляет основу для всех градостроительных районов, расположенных в его пределах. Среди малоэтажной застройки можно выделить две типологические группы:

1. Индивидуальные жилые дома постройки до 1995 г. с приусадебным участком, используемым в личном подсобном хозяйстве, в том числе для содержания мелких домашних животных, птицы и т.п. Такие домовладения характеризуются относительным разнообразием планировки самих жилых домов, наличием развитых хозяйственных построек, огородов, садов. Жилые дома, как правило, стоят с отступом от красной линии. Сами дома в подавляющем большинстве одноэтажные. Площади участков таких домовладений колеблются от 500 до 1000 кв.м.

2. Индивидуальные жилые дома, построенные за последние 15 лет. Для таких домов характерно разнообразие планировочных схем, этажность, как правило, 1-2 этажа, наличие мансард, на территории устраивается разнообразные хозяйственные постройки, имеются капитальные гаражи. Для домовладений этой группы характерны средние размеры участков – от 400 до 800 кв.м.

Невозможно выделить зону преобладания тех или иных типологических групп, поскольку индивидуальная жилая застройка в поселке крайне перемешана, что является следствием возможностей того или иного застройщика.

Зона среднеэтажной жилой застройки расположена компактно в центральной части села Красноармейское и включает в себя застройку домами секционного типа.

Для этой зоны характерна застройка преимущественно типовыми домами секционного типа с благоустроенными дворами общего пользования. В зависимости от времени возведения жилья можно выделить две подгруппы: здания, построенные в пятидесятые годы ХХ века по типовым проектам классической школы и здания, построенные в шестидесятые-семидесятые годы ХХ века по типовым проектам, выполненным в русле индустриального домостроения. Дворы общего пользования при домах заполнены гаражами, в т.ч. и капитального типа, часть земельных участков разделена заборами. В настоящее время часть квартир, особенно расположенных на первых этажах, имеют различные пристройки, в результате чего до неузнаваемости меняется внешний облик здания.

Общественно-деловая зона

Зона, занимаемая преимущественно застройкой общественно-делового назначения. Наибольшей концентрации она достигает в центральной части. Зона общественно-деловой застройки занимает 2,95 га.

В нее включены зоны административно-управленческой застройки, торговых и коммерческих объектов, зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения, зоны учреждений образования и культуры.

Ряд объектов общественно-деловой зоны расположены среди жилых кварталов.

Производственная зона

Производственная зона на территории сельского поселения Красноармейское, занимает 16,69 га и представлена предприятиями агропромышленного комплекса.

Коммунальная зона

Коммунальная зона представлена объектами коммунального назначения: водокачки, кладбище, Очистные сооружения, ГРП, расположенные повсеместно на территории  сельского поселения Красноармейское. Коммунальная зона занимает 6,650 га.

Рекреационная зона

В состав рекреационной зоны в  сельском поселении Красноармейское входит 2 стадиона общей площадью 1,6 га. На его территории отсутствуют оборудованные зоны массового отдыха населения.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования выделена по обмеру опорного плана и составляет 2300,0 га.

Современное использование территории сельского поселения (опорный план) приведено на схеме.

6.5. Земельный фонд

Общая площадь сельского поселения Красноармейское в утвержденных границах, в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики  от 27 февраля 2005 года N 13-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике» составляет 2854,0 га. Окончательная площадь сельского поселения может быть установлена только после проведения специальных землеустроительных работ по установлению границ сельского поселения и их выносу в натуру.

Экспликация земель представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Экспликация земель

| № п/п | Категория земель | Экспликация |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь | 2798,0 | 100,00 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 498,0 | 19,4 |
| 3 | Земли промышленности и иного специального назначения | - | - |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения | 2300,0 | 80,6 |
|  | в том числе: | - | - |
|  | пашня | - | - |
|  | залежи | - | - |
|  | пастбища | - | - |
|  | прочие | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | - | - |
| 6 | Земли водного фонда | - | - |
| 7 | Земли особоохраняемых территорий и объектов | - | - |
| 8 | Земли запаса | - | - |
| 9 | Прочие | - | - |

Анализ таблицы 6.2 показывает преобладание земель сельскохозяйственного назначения.

6.6. Жилищный фонд

По данным администрации в 2015 году в селе Красноармейском числилось 469 домохозяйств. Жилищный фонд сельского поселения Красноармейское состоит из жилого фонда села  Красноармейское и составляет 51,1 тыс. м2, в том числе в индивидуальных домах – 46,9 тыс. м2,

в многоквартирных – 4,2 тыс. м2, где в 2015 г. проживает 2742 жителя. В среднем на 1 жителя приходится 18,6 м2. Жилищная обеспеченность по КБР составляет 18,8 кв. метра на человека, тогда как общероссийский показатель 23,0 кв. метра на человека.

На сегодняшний день в сельском поселении Красноармейское обеспеченность жилой площадью на одного жителя по сравнению с общероссийским показателем недостаточная.

Аварийное жилье имеет серьезные деформации несущих конструкций, фундаментов, стен, что свидетельствует об исчерпании их несущей способности и потенциальной опасности для людей в силу обрушения здания. Ветхое жилье – это домовладения, износ которых составляет более 65-70%. Главное отличие ветхого здания от аварийного - относительная безопасность для проживания.

Аварийного и ветхого жилья в  сельском поселении Красноармейское нет.

При строительстве жилья необходимо уделять внимание комфортабельности жилья. В таблице 6.3 приведена обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой. К сожалению, только 8,2% жилья оборудовано централизованным водоотведением (канализацией Только 8,2% жилищного фонда благоустроено в комплексе – это низкий показатель.

Таблица 6.3

Благоустройство жилищного фонда

| Показатели | Благоустройство жилищного фонда |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь жилых помещений, всего | 51,1 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |
| водопроводом | 51,1 | 100,0 |
| в том числе централизованным | 51,1 | 100,0 |
| водоотведением (канализацией) | 4,2 | 8,2 |
| в том числе централизованным | 4,2 | 8,2 |
| отоплением | 51,8 | 100,0 |
| в том числе централизованным | 4,2 | 8,2 |
| горячим водоснабжением | 51,1 | 100,0 |
| в том числе централизованным |  |  |
| ваннами (душем) | 51,1 | 100,0 |
| сетевым газом | 51,1 | 100,0 |
| Общая площадь, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом | 4,2 | 8,2 |

Жилищный фонд  сельского поселения Красноармейское  изношен в слабой степени, только 17% изношено от 31 до 65%. (Таблица 6.4).

Таблица 6.4

Распределение жилищного фонда по проценту износа

| Показатели | Износ жилищного фонда |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь жилых помещений, всего | 51,1 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |
| от 0 до 30% | 42,4 | 82,9 |
| от 31 до 65% | 8,7 | 17,0 |
| от 66 до 70% |  |  |
| свыше 70% | - | - |

В силу исторически сложившихся традиций и наличие подручного материалы, определил наиболее популярный материал для строительства жилья в  сельском поселении Красноармейское – кирпич, из него построено 62,8% жилья. (Таблица 6.5).

Таблица 6.5

Распределение жилищного фонда по материалу стен

| Показатели | Материалы стен |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь жилых помещений, всего | 51,1 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |
| кирпичные | 32,1 | 62,8 |
| блочные | 15,7 | 30,7 |
| прочие | 2,5 | 6,5 |

Данные таблицы 6.6 «Распределение жилищного фонда по годам возведения» красноречиво показывают, что основное возведение жилищного фонда происходило в период с 1946 по 1970 годы – 44,2% и в период с 1971 по 1995 годы – 24,3,0%. То есть после 1995 года в  сельском поселении Красноармейское возведено 12,9 тыс. м2 или 25,2% жилья – неплохой  показатель.

Таблица 6.6

Распределение жилищного фонда по годам возведения

| Показатели | Материалы стен |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь жилых помещений, всего | 51,1 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |
| до 1920 года |  | - |
| 1921-1945 годы | 3,2 | 6,3 |
| 1946-1970 годы | 22,6 | 44,2 |
| 1971-1995 годы | 12,4 | 24,3 |
| после 1995 года | 12,9 | 25,2 |

6.7. Земельные участки и объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Земельные участки и объекты капитального строительства федерального значения на территории  сельского поселения Красноармейское представлены в соответствии с информацией, предоставленной администрацией  в таблице 6.7.

Таблица 6.7.

Земельные участки и объекты капитального строительства,
являющиеся федеральной собственностью

| № п/п | Наименование | Местоположение | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Здание КБНИИК | село Красноармейское | 640,0 |
| 2 | Калибровочный завод | село Красноармейское | 2400,0 |
| 3 | Земли с/х назначения | СП Красноармейское | 1640,0 га |

Земельные участки и объекты капитального строительства регионального значения на территории сельского поселения Красноармейское  представлены в соответствии с информацией администрации в таблице 6.8.

Таблица 6.8

Земельные участки и объекты капитального строительства,
являющиеся республиканской собственностью

| № п/п | Наименование | Местоположение | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земельный участок под размещение участка автомобильной дороги регионального значения «Майский-Урожайное-граница с РСО Алания» | сельское поселение Красноармейское | 40000,0 |
| 2 | Земельный участок под размещение участка автомобильной дороги регионального значения «Терек – Арик - Куян» | сельское поселение Красноармейское | 16000,0 |
| 3 | Земельный участок под размещение участка автомобильной дороги регионального значения «Красноармейское-Джулат» | сельское поселение Красноармейское | 40000,0 |
| 4 | Земельный участок под размещение участка автомобильной дороги регионального значения «Подъезд к кладбищу в с. Красноармейское» | сельское поселение Красноармейское | 16800,0 |

Земельные участки и объекты капитального строительства, находящиеся в республиканской собственности переданы в органы местного самоуправления в целях исполнения ими своих полномочий. В ниже приведенной таблице 6.9 приведен перечень недвижимого имущества, являющиеся собственностью МО «Сельское поселение Красноармейское ».

Таблица 6.9

Земельные участки и объекты капитального строительства,
являющиеся муниципальной собственностью

| № п/п | Наименование | Местоположение | Кол-во, м2/км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Здание администрации | сельское поселение Красноармейское | 280,0 м2 |
| 2 | Дом Культуры | сельское поселение Красноармейское | 800,0 м2 |
| 3 | Водонапорная башня | сельское поселение Красноармейское | 3 шт. |
| 4 | Водопроводная сеть | сельское поселение Красноармейское | 15,2 км |
| 5 | Артезианская скважина | сельское поселение Красноармейское | 4 шт. |
| 6 | Сеть водоотведения | сельское поселение Красноармейское | 2,0 км |
| 7 | Насосная станция | сельское поселение Красноармейское | 1 шт. |
| 8 | Очистные сооружения (поля фильтрации) | сельское поселение Красноармейское |  |
| 9 | Уличное освещение | сельское поселение Красноармейское | 180 шт. |
| 10 | ул. Надтеречная | сельское поселение Красноармейское | 800 |
| 11 | ул. Ашхотова | сельское поселение Красноармейское | 800 |
| 12 | ул. Болотокова | сельское поселение Красноармейское | 1700 |
| 13 | ул. Тельмана | сельское поселение Красноармейское | 800 |
| 14 | ул. Интернациональная | сельское поселение Красноармейское | 800 |
| 15 | ул. Ворошилова | сельское поселение Красноармейское | 800 |
| 16 | ул. Кабардинская | сельское поселение Красноармейское | 1700 |
| 17 | ул. Зеленая | сельское поселение Красноармейское |  |
| 18 | ул. Учительская | сельское поселение Красноармейское |  |
| 19 | ул. Новостроечная | сельское поселение Красноармейское |  |
| 20 | ул. Центральная | сельское поселение Красноармейское | 4800 |
| 21 | ул. Береговая | сельское поселение Красноармейское | 4800 |
| 22 | пер. Полевой | сельское поселение Красноармейское |  |
| 23 | ул. Осетинская | сельское поселение Красноармейское | 10200 |
| 24 | ул. Степная | сельское поселение Красноармейское | 4800 |
| 25 | ул. Магистральная | сельское поселение Красноармейское |  |
| 26 | Кладбища | сельское поселение Красноармейское | 30000,0 м2 |
| 27 | Памятник воинам, погибшим в ВОв | сельское поселение Красноармейское | 1 |

7. Планировочные ограничения

На основании статьи 1 Градостроительного кодекса РФ под территориальными зонами понимаются зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты, а зонами с особыми условиями использования территорий считаются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории  сельского поселения Красноармейское  имеются следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- Санитарно-защитные зоны промышленных (сельскохозяйственных) предприятий.

- Санитарно-защитные зоны кладбищ.

- Санитарно-защитная зона полигона ТБО.

- Санитарно-защитная зона очистных сооружений.

- Охранные зоны линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Зоны охраны объектов культурного наследия.

- Водоохранные зоны.

- Зоны охраны источников питьевого водоснабжения.

- Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В графической части проекта отображены все вышеперечисленные зоны с особыми условиями использования территории.

7.1. Ограничения по условия охраны природного комплекса

Санитарно-защитные зоны предприятий выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения. Из числа сельскохозяйственных объектов, имеющих соответствующую санитарную зону, выделены здания и строения, относящиеся к III классу – санитарно-защитная зона 300 м. В настоящее время часть предприятий, имеющих санитарно-защитные зоны, не работают и находятся в стадии банкротства, смены собственника и смены вида производственной деятельности.

Санитарно-защитные зоны коммунальных объектов приняты в следующих размерах:

- кладбища - 100 м;

- полигона ТБО – 1000 м;

- очистных сооружений – 300 м.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 3 марта 2006 г. № 74-ФЗ). На территории муниципального образования отображены водоохранные зоны реки Терек в соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ. Прибрежная защитная полоса устанавливается в размере 50 метров, водоохранная  зона 200 метров. В пределах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения, резервуаров и напорно-регулирующих сооружений, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных и иных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция зеленых насаждений.

7.2. Ограничения по условиям охраны культурного наследия

Необходимо отметить, что для объектов культурного наследия, расположенных в пределах села  Красноармейское, не проводились работы по установлению индивидуальных охранных зон. Места расположения объектов культурного наследия выделены в утверждаемой части проекта генерального плана и показаны в составе комплексного анализа в графических материалах по обоснованию проекта генерального плана.

Объекты культурного наследия федерального значения на территории  сельского поселения Красноармейское отсутствуют. В центре села Красноармейское по ул. Школьная, возле школы, установлен Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Форма собственности – муниципальная.

7.3. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера выделены на основе данных паспорта безопасности.

В таблице 7.1 приведены перечни источников природных чрезвычайных ситуаций, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», встречающихся в Терском районе.

На территории  сельского поселения Красноармейское  возможно проявление опасных геологических процессов, таких как землетрясения.

Опасные геологические процессы – процессы геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Таблица 7.1

Перечень поражающих факторов источников
природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник природной ЧС | Поражающий фактор природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Геологические процессы |  |  |  |
| 1 | Землетрясения | Сейсмический | Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна. Гравитационное смещение горных пород. Затопление поверхностными водами. Деформация речных русел. |
|  |  | Физический | Электромагнитное поле |
|  |  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
| Гидрологические явления и процессы |  |  |  |
| 2 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла. |
| Метеорологические явления |  |  |  |
| 3 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток. |
| 4 | Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов. |
| 5 | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. Затопление территории |
| 6 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Снежные заносы. |
| 7 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Ветровая нагрузка. Снежные заносы. |
| 8 | Гололед | Гравитационный. Динамический | Гололедная нагрузка. Вибрация. |
| 9 | Град | Динамический | Удар. |
| 10 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха). |
| 11 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха. |
| 12 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха. |
| 13 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды. |

Землетрясения – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая излучается из гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с помощью шкалы Рихтера.

Терский район находится в сейсмоопасной зоне с землетрясениями 7-8 баллов.

Наиболее подвержены землетрясениям административные и жилые здания старой постройки.

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории  сельского поселения Красноармейское  к опасным гидрологическим явлениям и процессам относится русловая эрозия. Эрозия – процесс разрушения горных пород и почв водным протоком. При русловой эрозии размываются берега реки Терек, и происходит деформация речного русла.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильные ветры. К числу опасных явлений погоды относят ветер со скоростью более 15 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из строя воздушных линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов.

При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь.

Буря – это ливень, сопровождающийся сильным ветром шквального характера, что может легко вызвать паводок в реке, наводнение или сель. Буре часто предшествует гроза, сильные электрические разряды молнии.

Анализ многолетних материалов показывает, что наибольшая повторяемость неблагоприятных метеорологических процессов приходится на ливневые осадки.

Ущерб, наносимый экономике значительными ливневыми осадками, зависит от количества и продолжительности их выпадения, фазового состояния осадков, водно-физических свойств почвы, растительного покрова и т.д. Продолжительность ливневых дождей, как правило, составляет 2-12 ч. (при интенсивности 0,045 мм/мин.). Повторяемость ливней другой продолжительности незначительная. Наиболее вероятны ливни от 30 до 50 мм, на их долю приходится около 70-75% общего числа всех ливней.

Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом.

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев.

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5 С и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 С при скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах.

В таблице 7.2 приведены перечни источников техногенных чрезвычайных ситуаций, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.07-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», встречающихся в Терском районе.

На территории муниципального образования « сельское поселение Красноармейское» имеются зоны, подверженные техногенным ЧС. Среди них наиболее значительные:

- зона аварии на автомобильном транспорте;

- зона аварии на магистральных газопроводах;

- зона аварии от АЗС, расположенной на северо-востоке села Красноармейское.

Ограничения использования территорий сельского поселения приведены на схеме.

Таблица 7.2

Перечень поражающих факторов источников
техногенных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник техногенной ЧС | Наименование поражающего фактора техногенной ЧС | Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах | Воздушная ударная волна | Избыточное давление во фронте ударной волны. Длительность фазы сжатия. Импульс фазы сжатия. |
|  |  | Волна сжатия в грунте | Максимальное давление. Время действия. Время нарастания давления до максимального значения. |
|  |  | Экстремальный нагрев среды | Температура среды. Коэффициент теплоотдачи. Время действия источника экстремальных температур. |
|  |  | Тепловое излучение | Энергия теплового излучения. Мощность теплового излучения. Время действия источника теплового излучения. |
| 2 | Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи | Электрический шок | Термическое действие – ожоги. Электролитическое действие – разложение крови, плазмы. Биологическое действие – нарушение биоэлектрических процессов. |
| 3 | Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов. |
| 4 | Чрезвычайные ситуации на транспорте (перевозка аммиака) |  |  |
| 5 | Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях | Волна прорыва гидротехнических сооружений | Скорость волны прорыва. Глубина волны прорыва. Время существования волны прорыва. |

8. Охрана окружающей среды

Основная экологическая стратегия градостроительного развития  сельского поселения Красноармейское  направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение техногенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания.

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологического обоснования зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, благоустройством и озеленением территории.

8.1. Экологическая ситуация

На территории  сельского поселения Красноармейское отсутствуют промышленные предприятия.

В отраслевой структуре транспортного комплекса сельского поселения представлен один вид данного сектора инфраструктуры: автомобильный.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:

- селитебный комплекс;

- сельскохозяйственное производство;

- транспортные магистрали.

Ведущую роль в экономике  сельского поселения Красноармейское  играет сельскохозяйственное производство, производство и распределение тепла, а также распределение электроэнергии, газа и воды.

В пределах застроенной части  сельского поселения Красноармейское  выделяется селитебная, промышленная, коммунальная, транспортная территории.

Селитебная часть включает в себя село Красноармейское. На территории жилой селитебной зоны размещены отдельные социально-бытовые предприятия и одна котельная.

Общее состояние природной среды муниципального образования определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и других компонентов ландшафта.

8.1.1. Состояние воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории  сельского поселения Красноармейское  являются сельскохозяйственное производство, котельные, автомобильный транспорт.

Основной вклад в загрязнение атмосферы вносит автомобильный транспорт. Вклад автотранспорта в суммарный выброс составляет 96%, в том числе по окиси углерода 64%, по окислам азота 20%.

Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон, а также являются источниками загрязнения сельскохозяйственных земель вдоль автомагистралей.

Наибольшее количество загрязняющих веществ внесено котельными, в составе выбросов которых находятся оксиды азота и оксид углерода.

Однако существующее загрязнение нельзя считать критическим и создающим угрозу загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК в  сельском поселении Красноармейское и на автотрассах.

При ежегодных обследованиях проб атмосферного воздуха в различных частях Терского района нестандартных проб не зарегистрировано.

Согласно «Докладу Минприроды за 2014 г. Кабардино-Балкарской Республики» загрязнение атмосферы оценивается как средний уровень загрязнения.

В целом, состояние воздушного бассейна  сельского поселения Красноармейское  по санитарно-гигиеническим условиям можно считать удовлетворительным, поэтому никаких особых мероприятий по охране воздушного бассейна при ныне существующем промышленном и транспортном потенциале не предусматривается.

8.1.2. Состояние водных ресурсов. Водопотребление

По территории Терского района протекает река Терек.

Мониторинг качества воды р. Терек в зоне деятельности ФГУ «Каббалкводресурсы» проводится в трех створах, два из которых пограничные (межсубъектные).

1. выше с. Плановское – пограничный створ с РСО-Алания (вход на территорию КБР);

2. выше п. Джулат, плотина УММК;

3. ниже с. Хамидие - пограничный створ с РСО-Алания (выход с территории КБР.

Качество воды в р. Терек в первом створе по содержанию растворенного кислорода в течение всего отчетного периода удовлетворительное (6,83-9,3 мг/дм3 ). Водородный показатель в норме (6,9-7,55 ед.рН). Цвет и прозрачность воды в течение года изменялись посезонно (1-12см). В 2014 году, по сравнению с 2013 г. по показателям, определяющим уровень загрязнения воды органическими соединениями, наблюдалось уменьшение: БПК5 на 3,1 ПДК, ХПК на 1,62 ПДК. Величина БПК5 колебалась в отчетном году в пределах 5,53-22,5 мг/дм3 (2,75-11,25 ПДК), ХПК – 6,3 – 48,0 мг/дм3 (0,42-3,2 ПДК). Содержание нитрит-ионов снизилось с 2,42 ПДК (2013г) до 1,83 ПДК, ионов аммония с 1,08 ПДК (2013 г) до 0,47 ПДК. По другим компонентам солевого состава (хлориды, нитраты, сульфаты, гидрокарбонаты и др.) изменений в 2014 году не выявлено, 32 превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязненности воды нефтепродуктами не превышал установленные нормативы и оставался на уровне 2013г. Как и в прежние годы, наблюдались превышения ПДК по металлам: алюминий – 3,44 ПДК, марганец -13,27 ПДК, железо общее – 3,48 ПДК, медь – 2,6 ПДК, молибден - 17,08 ПДК.

Следующий створ наблюдения по реке Терек - выше п. Джулат, находится ниже впадения рек Урух и Лескен. По большинству показателей качество воды в данном створе схоже с фоновым. Кислородный режим (9,4 – 11,4 мг/дм3 ) и водородный показатель (6,9 – 7,6 ед. рН) в норме. По органолептическим показателям качество воды в данном створе, как и в первом, немного лучше, чем в предыдущие годы. Прозрачность воды и количество взвешенных веществ изменялись в соответствии с гидрологическими и климатическими условиями. Как и в первом створе обнаружены повышенные концентрации органических загрязнителей: величина БПК5 изменялась в течение года от 3,46 мг/дм3 до 9 мг/дм3 , что ниже среднегодовых данных за 2013 год на 2,5 ПДК. Величина перманганатной окисляемости и ХПК снизилась с 11,3 до 7,0 мг/дм3 и с 34,8 до 19,2 мг/дм3 соответственно. В данном створе выявлено также превышение по нитрит-иону (1,94 ПДК). Фосфаты, нитраты, хлориды, сульфаты, нефтепродукты и АПАВ обнаружены в пределах, не превышающих допустимые нормы для рыбохозяйственных водоёмов. В данном створе, как и выше по течению реки, выявлены повышенные концентрации металлов: алюминий (2,48 ПДК), железо (7,13 ПДК), марганец (7,47 ПДК), медь (2,92 ПДК), молибден (2,19 ПДК).

Третий створ наблюдения – с. Хамидие – пограничный створ (выход с территории КБР). Качество воды реки Терек в данном створе по большинству гидрохимических показателей близко к первым двум. Кислородный режим (8,6 – 10,9 мг/дм3 ) и водородный показатель (6,9 – 7,7 ед.рН) воды в норме. Прозрачность воды в данном створе 1 – 20 см, концентрация взвешенных веществ колебалась от 36,0 мг/дм3 в межень до 2899 мг/дм3 в паводок. Величина легкоокисляемых органических соединений в данном створе ниже, чем в предыдущих створах: величина БПК составила в среднем 4,8 мг/дм3 (2,4 ПДК), перманганатная окисляемость – 6,6 мг/дм3 , ХПК 16,6 мг/дм3 (1,1 ПДК). По сравнению с предыдущим годом данные показатели также снизились. Концентрация нитрит-иона и стронция почти во всех пробах превышала установленные нормативы (в среднем - 1,65 ПДК и 1,35 ПДК соответственно).

Содержание таких веществ, как нитраты, хлориды, сульфаты, АПАВ, не превышало норм ПДК. По содержанию в воде соединений тяжелых металлов наблюдалось превышение ПДК, как и в предыдущих створах: алюминий – 2,48 ПДК, железо-5 ПДК, марганец-5,15 ПДК, медь-2,78 ПДК, молибден - 25,8 ПДК.

Качество воды в реке Терек по удельному комбинаторному индексу загрязненности воды (УКИЗВ) классифицируется следующим образом:

1-й створ – класс качества IV, разряд «в» - очень грязная;

2-й створ – класс качества IV, разряд «а» - грязная;

3-й створ - класс качества IV, разряд «а» - грязная.

Класс качества по УКИЗВ, по сравнению с прошлым годом, не изменился. По индексу сапробности вода во всех створах соответствует β- мезосапробной, III класс – «умеренно загрязнённая».

Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»:

- безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благо приятные органолептические свойства;

- соответствует гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети;

- соответствует нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям. (Таблица 8.2).

Рисунок 8.1. Анализ воды из артезианской скважины.

Согласно данным, предоставленным ООО «Александровский сад» общий водоотбор воды питьевого качества 485,0 м3/сут., в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды населения 460,0 м3/сут., на нужды предприятий – 25,0 м3/сут.

Численность населения, обеспеченного питьевой и технической водой, составляет 2742 человека, т. е. 100% (по данным администрации поселения).

Удельный расчетный дебит воды в сутки составляет 168,0 л/сутки на одного человека.

8.1.3. Обращение с твердыми отходами

Учитывая, что норма накопления на 1 человека в месяц составляет 0,168 м3 твердых отходов потребления и производства (далее – ТОПП), для жидких отходов – 0,271 м3 в месяц, при общей численности населения  сельского поселения Красноармейское 2742 человека только от жизнедеятельности населения за год образуется более 5,5 тыс. м3 твердых бытовых отходов и более 8,9 тыс. м3 жидких отходов.

В настоящее время ТОПП населенного пункта сельского поселения Красноармейское вывозятся на свалку, обустроенную на территории сельского поселения Красноармейское. Сюда в основном поступают бытовые и производственные отходы IV – V классов, разрешенные для размещения на свалках. Поступающие на свалку отходы образуются от жизнедеятельности населения, а также при очистке территории от несанкционированных свалок, которые стихийно образуются в некоторых местах населенного пункта сельского поселения Красноармейское , в основном в частном секторе.

В сельском поселении Красноармейское сбор мусора осуществляется индивидуальным предпринимателем при подворовом объезде. В районе, где расположены многоквартирные дома, мусор вывозится 3 раза в неделю, в остальной части села 1 раз в неделю.

Мусор отвозится на полигон временного хранения ТБО, расположенный на территории сельского поселения за населенным пунктом.

Сортировка, первичная обработка отходов на свалках не производится. Свалка не оборудована в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, и обезвреживание отходов сводится к засыпке суглинками.

8.2 Основные источники негативных воздействий

К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения  сельского поселения Красноармейское  относятся следующие территории и функциональные объекты:

- автомобильные дороги;

- газопроводы;

- воздушные линии электропередачи;

- организованные источники нагретых выбросов в атмосферу;

- производственные и коммунальные территории;

- кладбища;

- полигон ТБО;

- очистные сооружения.

Размер прибрежных защитных полос водотоков и водоемов в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06. 2006 г. № 74-ФЗ устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта, размер водоохраной зоны зависит от длины реки. Границы могут быть определены либо в проектах планировки, либо в специализированных проектах организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов ввиду отсутствия расчетных (предварительных и окончательных) размеров СЗЗ в материалах генерального плана сельского поселения приняты как ориентировочные в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размеры охранных зон линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» (М., Энергоатомиздат, 1985) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

9. Система обслуживания населения

Анализ обеспеченности объектами социальной сферы проводился на основе данных, предоставленных Администрацией  сельского поселения Красноармейское.

В проекте генерального плана отсутствуют положения о конкретном размещении таких элементов обслуживания, как мелкие предприятия торговли и общественного питания, аптеки, и т.п., поскольку в условиях рыночной экономики нет смысла нормировать размещение указанных объектов – потребность в них определяет рынок, рыночными методами происходит и удовлетворение этой потребности. Зоны возможного размещения вышеуказанных объектов отображаются и детализируются в последующих правилах землепользования и застройки. Для обеспечения необходимого минимума обеспеченности объектами социальной сферы необходимо рассматривать такие виды объектов, как детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, больницы и амбулаторно-поликлинические учреждения, объекты физкультуры и спорта, культурно-развлекательные и коммунальные объекты.

9.1. Размещение учреждений социальной сферы

Учитывая то, что в разделе 4 подробно проанализированы учреждения социальной сферы, расположенные в  сельском поселении Красноармейское, в настоящем разделе рассмотрены только вопросы территориального размещения объектов.

Образовательные учреждения.

В сельском поселении Красноармейское имеется одно детское дошкольное учреждение, расположенное по адресу: село Красноармейское, ул. Школьная, 11.

Нормативный радиус обслуживания дошкольных учреждений составляет 500 метров.

Общеобразовательное учреждение МОУ СОШ с. Красноармейское расположено рядом с детским садом по одному адресу.

Нормативный радиус обслуживания общеобразовательных учреждений составляет 750 метров (500 м для начальных классов).

Территориально общеобразовательные учреждения расположены в восточной части села Красноармейское. Таким образом, большая часть населения села Красноармейское испытывает напряженность в доступности к данным учреждениям (Рисунок 9.1).

Рисунок 9.1. Радиус действия дошкольных и школьных учреждений на территории СП Красноармейское

Учреждения дополнительного образования детей представлены спортивной школой, расположенной по ул. .Центральная , 38.

Детская музыкальная школа расположена на 2 этаже в здании Дома Культуры, по ул. Центральная, 38. Дом Культуры находится в центральной части села, поэтому находится в равной степени доступности для учащихся.

Иные образовательные учреждения на территории сельского поселения отсутствуют.

Учреждения здравоохранения

Лечебные учреждения  сельского поселения Красноармейское  представлены ГБУЗ «ЦРБ» и фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП). Больница расположена на восточной окраине села Красноармейское, на улице Магистральная,1. ФАП расположен в северо-западной части села.

ФАП – лечебно-профилактическое учреждение, входящее в состав сельского врачебного участка и осуществляющее под руководством амбулатории комплекс лечебно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий на определенной территории. Является первичным (доврачебным) звеном здравоохранения в сельской местности, одноэтажное отдельно стоящее здание, расположенное по улице Болотокова.

Территориально объекты здравоохранения, располагаются на окраинах села, и их доступность создает определенные трудности для жителей населенного пункта.

Учреждения культуры

Учреждения культуры в сельском поселении Красноармейское представлены Домом культуры и библиотекой, расположенными в центре на ул. Центральная, 38. Учреждения культуры села Красноармейское расположены в центральной части, что обеспечивает равномерную доступность из всех его районов.

Физкультура и спорт

Объекты физкультурно-спортивной направленности в сельском поселении Красноармейское представлены 2 стадионами, расположенным на западной и восточной окраинах села Красноармейское. Это создает определенные трудности в доступности объектов. Бассейнов на территории сельского поселения нет.

9.2. Размещение объектов торговли

В настоящее время данная сфера обслуживания, являясь полностью рыночной, не требует капитальных вложений из государственного и местного бюджетов. Но рыночные механизмы в части размещения объектов торговли и бытового обслуживания зачастую входят в противоречие с интересами различных групп населения и требуют регулирования со стороны органов местного самоуправления.

Объекты торговли в муниципальном образовании представлены предприятиями повседневного (4 объекта торговли) обслуживания. Объекты торговли расположены в селе Красноармейское на 4 улицах, из них 2 объекта – на улице Школьная. Населенный пункт сельского поселения Красноармейское не располагает крупными торговыми центрами и торговыми комплексами.

9.3. Предприятия бытового обслуживания

В сельском поселении Красноармейское нет ни одного предприятия бытового обслуживания населения.

9.4. Культовые здания

В сельском поселении Красноармейское одно культовое здание – Молельный дом, расположенный на северо-западной части села, по улице Болотокова.

9.5. Коммунальные объекты

Гостиницы

На территории  сельского поселения Красноармейское  в настоящее время отсутствуют гостиницы.

Общественные уборные

На территории сельское поселение Красноармейское имеется 2 общественные уборные. Потребность согласно рекомендуемым СНиП 2.07.01-89* норме – 6 мест на 2016 г.

Бани

На территории  сельского поселения Красноармейское  в настоящее время нет бани.

Кладбища

На территории  сельского поселения Красноармейское  имеется два кладбища – православное и мусульманское.

Православное кладбище, расположено на юго-западной окраине села Красноармейское. Площадь кладбища 1,0 га. Наполняемость достигла 80%.

Мусульманское кладбище, расположенное на юго-западной окраине, имеет общую площадь 2,0 га. Наполняемость составляет 40%.

Пожарные депо

На территории сельского поселения Красноармейское нет подразделений пожарной охраны.

Сельское поселение обслуживается пожарной частью, расположенной в г. Терек. Расстояние между населенными пунктами 19,0 км. Время приезда пожарной машины 24 минуты. Согласно Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», нормативное время прибытия пожарных подразделений для ликвидации пожара в сельской местности определено до 20 минут.

10. Транспортный комплекс

10.1. Внешний транспорт

Сельское поселение Красноармейское имеет только один вид сообщения – автомобильный транспорт. Строительство автомобильных дорог исторически осуществлено для связей республик Северного Кавказа с остальной страной и вывоза продукции, в том числе и из сельскохозяйственных районов Кабардино-Балкарской Республики.

Железнодорожный транспорт

Ближайшая железнодорожная станция – станция Котляревская, расположенная в 10 км от села Красноармейское. Станция Котляревская является узловой железнодорожной станцией Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги и находится в городе Майском Кабардино-Балкарской республики. На станции имеют остановку все проходящие пригородные поезда и поезда дальнего следования.

Воздушный транспорт

Авиационное обслуживание население получает в аэропорту «Нальчик», расположенном в 70 км от села Красноармейское.

Аэропорт «Нальчик» является международным аэропортом федерального значения.

Аэропорт имеет комфортабельный аэровокзал со всем необходимым сервисом для  пассажиров, складские помещения, все необходимые службы, подразделения, обеспечивающие обслуживание пассажиров, грузов, безопасность полетов.

Географическое расположение аэропорта «Нальчик» вблизи государственной границы Российской Федерации позволяет выполнять международные коммерческие воздушные перевозки на допущенных к приему воздушных судов без промежуточных посадок в следующие регионы: СНГ, Ближний Восток, Европу, Африку.

Посредством аэропорта «Нальчик» сельское поселение Красноармейское  связано с основными узловыми аэропортами России и Европы.

Автомобильный транспорт

Основным видом транспорта в поселении является автомобильный транспорт. Через территорию поселения проходит участок автомобильной дороги межмуниципального значения «Майский – Урожайное - граница с РСО Алания», связывающий две республики Северного Кавказа. Дорога имеет асфальтобетонное покрытие.

По этой дороге идёт основной поток транзитного, грузового и пассажирского автотранспорта.

Единственным видом внешнего пассажирского транспорта для села Красноармейское является автобусное сообщение. Основную нагрузку берет на себя автобусный маршрут Терек – Красноармейское. Дополнительная нагрузка ложится на транзитные маршруты:

- Терек - Хамидие;

- Хамидие – Нальчик;

- Терек – овцесовхоз;

- Овцесовхоз – Нальчик.

10.2. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть – совокупность улиц, площадей и дорог муниципального и районного значения, соединяющие жилые и промышленные районы населенного пункта между собой, по которым осуществляется движение транспорта и пешеходов.

Планировочная схема улично-дорожной сети может иметь следующие основные виды: радиальная, радиально-кольцевая, прямоугольная, прямоугольно-диагональная, треугольная, комбинированная, свободная.

Плотность сети магистралей, определённая как соотношение длины улично-дорожной сети к застроенной части сельского поселения составляет 2,7 км/км2 (23 : 1,12), что соответствует рекомендуемым показателям.

Чем выше плотность дорожной сети, тем чаше пересечения дорог (если не предусматривать строительство развязок в разных уровнях), которые приводят к задержкам транспортных сообщений и ДТП. Высокая плотность дорожной сети предопределяет снижение скоростей сообщения, что противоречит интересам населения и требованиям экономической эффективности автомобильных перевозок.

Улично-дорожная сеть села Красноармейское комбинированная: треугольная и прямоугольная.

Улично-дорожная сеть  сельского поселения Красноармейское представлена в таблице 10.1.

Протяженность автомобильных дорог (с твердым покрытием) по муниципальному образованию 21,46 км, в том числе дороги, находящиеся вне населенного пункта– 5,96 км, протяженность дорог в селе Красноармейское – 13,250 км.

Таблица 10.1

Улично-дорожная сеть

| № п/п | Наименование объекта | Вид покрытия | Длина, м | Ширина, м | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул. Надтеречная | гравий | 800 | 6 | 4800 |
| 2 | ул. Ашхотова | гравий | 800 | 6 | 4800 |
| 3 | ул. Болотокова | гравий | 1700 | 6 | 10200 |
| 4 | ул. Тельмана | гравий | 800 | 6 | 4800 |
| 5 | ул. Интернациональная | гравий | 800 | 6 | 4800 |
| 6 | ул. Ворошилова | гравий | 800 | 6 | 4800 |
| 7 | ул. Кабардинская | гравий | 1700 | 6 | 10200 |
| 8 | ул. Зеленая | гравий | 350 | 6 | 2100 |
| 9 | ул. Учительская | гравий | 350 | 6 | 2100 |
| 10 | ул. Новостроечная | гравий | 350 | 6 | 2100 |
| 11 | ул. Центральная | гравий | 800 | 6 | 4800 |
| 12 | ул. Береговая | гравий | 800 | 6 | 4800 |
| 13 | пер. Полевой | гравий | 350 | 6 | 2100 |
| 14 | ул. Осетинская | гравий | 1700 | 6 | 10200 |
| 15 | ул. Степная | гравий | 800 | 6 | 4800 |
| 16 | ул. Магистральная | гравий | 350 | 6 | 2100 |
|  | Итого: |  | 13250 |  |  |

Магистральные улицы и дороги

Сеть магистральных дорог населенного пункта направлена на формирование кратчайших связей центра села  с периферийными районами и производственными зонами. В основе магистральной сети лежит главная транспортная ось села Красноармейское участок трассы «Майский – Урожайное - граница с РСО "Алания», объединяющий основные улицы и районы села.

На нее и приходится основная транспортная нагрузка, в т.ч. автобусов. Сетка кварталов села не имеет единой системы размера, отличаясь друг от друга размерами и конфигурацией.

Характеристики основных магистралей районного значения приведены в таблице 10.2.

Качественные характеристики дорожного покрытия не соответствуют современным требованиям и интенсивности автомобильного движения.

Уличным освещением оборудованы все дороги села. Световые точки находятся в удовлетворительном состоянии.

В целом, транспортная система муниципального образования справляется с существующими потоками. Вместе с тем, на территории  сельского поселения Красноармейское имеется ряд «слабых мест» и недостатков в планировке транспортной системы и организации движения. Таковыми являются:

- Отсутствие асфальтового покрытия на большинстве улиц села  Красноармейское.

- Отсутствие системы тротуаров по основным направлениям пешеходного движения.

Многоуровневые развязки на автомобильных дорогах сельского поселения Красноармейское отсутствуют.

В связи с тем, что через территорию села Красноармейское  проходит Малокабардинский канал для его пересечения построен мост. Он является единственным искусственным сооружением (мостом) на территории сельского поселения.

10.3. Транспорт сельского поселения

По транспорту сельского поселения информации не предоставлено.

При этом необходимо отметить, что проблемы хранения автомобилей в настоящее время в сельском поселении отсутствуют.

Таблица 10.2

Характеристики основных магистралей

| № п/п | Показатели | Наименование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Терек-Арик-Куян | Майский –Урожайное -граница с РСО -Алания | Красноармейское -Джулат | Красноармейское-М.Терек-граница с РСО "Алания" | Подъезд к кладбищу в с. Красноармейское |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Протяженность, км | 1,10 13,40 | 33,70 | 3,8 | 29,7 | 2,8 |
| 2 | Категория | II III | III | IV | IV | V |
| 3 | Покрытие, км. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | асфальтобетонное | 14,5 | 28,20 | 3,8 | 13,0 |  |
| 3.2 | гравий, щебень | - | 5,50 |  | 16,7 | 2,8 |
| 4 | Мосты | 4 | 1 | - | 3 |  |
| 5 | Трубы |  |  |  |  |  |
| 5.1 | штук | 6 | 26 | 1 | 12 | 1 |
| 5.2 | погонных метров | 89,9 | 371,55 | 8,3 | 129,85 | 5 |
| 6 | Защитные лесонасаждения,км | 15,2 | 7,5 | - | 3,4 | - |

11. Инженерная инфраструктура

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, канализации, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие поселений. Основной задачей инженерных разделов в составе генерального плана является определение долгосрочной перспективы развития инженерных систем.

11. 1. Электроснабжение

Доставку энергии потребителям  сельского поселения Красноармейское  обеспечивает Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», МУП «Терские электрические сети» – организация, эксплуатирующая магистральные районные сети. Сельское поселение Красноармейское запитана от подстанции «Пенькозавод». Подстанция «Пенькозавод» напряжением 10 кВ, фактическая нагрузка – 80%.

По территории  сельского поселения Красноармейское  проходит коридор воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, которые вносят планировочные ограничения в виде охранных зон:

- ВЛ-10 кВ Ф-983 - ПС «Пенькозавод.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии для линий напряжением:

- 10 кВ - 10 м.

Охранные зоны не изымаются из сельскохозяйственного оборота или иного использования. Вместе с тем в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В настоящее время электроснабжение потребителей  сельского поселения Красноармейское  осуществляется по сетям напряжением 0,4 кВ. Прокладка электрических сетей воздушная. Для понижения напряжения до 0,4 кВ построены и установлены ТП различной мощности. Схема построения сетей – петлевая и радиальная.

Суммарная установленная мощность трансформаторов 3475 тыс. кВА.

Годовое потребление электроэнергии указано в таблице 11.1.

Таблица 11.1.

Информация о потреблении электроэнергии

| № п/п | Всего, тыс. кВт/ч | в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | насе-ление | админ.-социал. объекты | промыш-ленность | сельское хозяйство | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1480 | 500 | 300 | 100 | 100 | 480 |

Основным потребителем электроэнергии является жилищно-коммунальный сектор – 500 тыс. кВт/ч.

Основной проблемой существующей системы электроснабжения  сельского поселения Красноармейское  является морально устаревшее инженерное оборудование, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям (износ основного энергетического оборудования ПС и энергосетей около 70%), физическая усталость металлоконструкций ПС, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие технологии.

11.2. Газоснабжение

Основным источником газоснабжения является природный газ.

Единственным поставщиком природного газа ПАО «Газпром» на территории Кабардино-Балкарской Республики является Кавказская региональная компания по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Организация, эксплуатирующая объекты газоснабжения – Филиал ОАО ««Газпром газораспределение Нальчик» в Терском районе.

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда, распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов: газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные котлы.

Существующая схема газоснабжения является трехступенчатой и состоит из следующих элементов:

- сети низкого давления (до 0,005 Мпа);

- высокого давления (1 категории 0,6-1,2 Мпа, 2 категории 0,3–0,6 Мпа);

- газораспределительного пункта блочного;

- шкафных газораспределительных пунктов.

Система газоснабжения сельского поселения Красноармейское  (Газорегуляторный пункт блочный – ГРПБ) запитана от АГРС «Пенькозавод», через систему магистрального газопровода.

Газопроводы низкого давления являются основными артериями, питающими сельское поселение Красноармейское, служат для транспортирования газа к жилым и общественным зданиям и коммунальным потребителям.

Трассы газопроводов проложены с учетом транспортирования кратчайшим путем, т.е. из условия минимальной протяженности сети. ГРПБ расположен на улице Центральная села Красноармейское. От него питаются 7 шкафных газораспределительных пунктов (ШГРП), расположенных в разных частях села. Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 20000 метров.

В настоящее время газифицировано 100% общей площади жилого фонда села Красноармейское.

Основными потребителями природного газа являются население и коммунально-социальные объекты.

Газоснабжение села Красноармейское было осуществлено в 1993-1994г.г. На сегодняшний день большее количество газопроводов системы газоснабжения села Красноармейское находится в эксплуатации 22-23 года, то есть технический ресурс еще не полностью выработан (физический износ до 30 %).

11.3. Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения населенного пункта сельского поселения Красноармейское являются подземные источники пресных вод. Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, которая обеспечивает снабжение водой из разных водозаборов.

Водоснабжение с. Красноармейское базируется на группе скважин, расположенных в разных местах.

Сети водоснабжения населенного пункта эксплуатируются ООО «Александровский сад».

Население снабжается водой из артезианских скважин, расположенных на территории поселения, водоподготовка отсутствует. Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, больницы и т.п.), коммерческие организации.

Исходные данные по существующим водозаборам приведены в таблице 11.2.

Таблица 11.2

Исходные данные по существующим водозаборам

| № п/п | Местоположение источника водоснабжения | Год строи-тель-ства | Оборудование |  |  |  | Глубина скважины, м | Состояние оборуд. | Наличие СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | произво-дитель-ность, м3/ч | Мощность, кВт | кол-во, шт. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | с.Красноармейское | 2004 | ЭЦВ 6-10 | 10 | 6,7 | 1 | 302 | удов. |  |
| 2 | с.Красноармейское | 2004 | ЭЦВ 6-10 | 10 | 6,7 | 1 | 302 | удов. |  |
| 3 | с.Красноармейское | 2005 | ЭЦВ 6-10 | 10 | 7,5 | 1 | 302 | удов. |  |
| 4 | с.Красноармейское | 2007 | ЭЦВ 6-10 | 10 | 7,5 | 1 | 302 | удов. |  |

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества (Рисунок 1).

Численность населения, обеспеченного питьевой и технической водой, составляет 2742 человека, т. е. 100% (по данным администрации поселения).

Удельный расчетный дебит воды в сутки составляет 167,8 л/сутки на одного человека.

Регулирование подачи и потребления воды осуществляется с помощью стальных водонапорных башен конструкции инженера Рожновского.

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается три зоны водоохраны. В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается. В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

Рисунок 1. Анализ воды из водопроводной сети.

Запасы подземных артезианских вод в настоящее время обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении  сельского поселения.

Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

На балансе ООО «Александровский сад» находится 15,2 км. В настоящее время около 90% водопроводных сетей находятся в ветхом состоянии и требуют ремонта и реконструкции. Износ сетей и оборудования приводит к возникновению аварийных ситуаций на водопроводе.

В таблице 11.3 показана водопроводная сеть с. Красноармейское.

Таблица 11.3.

Характеристика водопроводных сетей

| № п/п |  | Наименование участков (по улицам) | Диаметр, мм |  | Длина, м |  | Материал труб |  | Год строи-тельства | Состо- яние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | ул. Надтеречная |  |  | 100 |  | 800 | чугун | 1973 |  | удовл. |  |
| 2 | ул. Ашхотова |  |  | 100 |  | 800 | чугун | 1973 |  | удовл. |  |
| 3 | ул. Болотокова |  |  | 100 |  | 1700 | чугун | 1973 |  | удовл. |  |
| 4 | ул. Тельмана |  |  | 100 |  | 800 | чугун | 1973 |  | удовл. |  |
| 5 | ул. Интернационал. |  |  | 100 |  | 800 | чугун | 1973 |  | удовл. |  |
| 6 | ул. Кабардинская |  |  | 100 |  | 1300 | чугун | 1973 |  | удовл. |  |
| 7 | ул.Центральная |  |  | 100 |  | 800 | чугун | 1973 |  | удовл. |  |
| 8 | ул.Зелёная |  |  | 100 |  | 1300 | полиэтилен | 1990 |  | удовл. |  |
| 9 | ул.Новостроечная |  |  | 100 |  | 500 | полиэтилен | 1990 |  | удовл. |  |
| 10 | ул. Учительская |  |  | 100 |  | 500 | полиэтилен | 1990 |  | удовл. |  |
| 11 | ул. Полевая |  |  | 100 |  | 1000 | стальная | 1990 |  | удовл. |  |
| 12 | ул. Школьная |  |  | 100 |  | 600 | стальная | 1962 |  | удовл. |  |
| 13 | ул. Магистральная |  |  | 100 |  | 800 | стальная | 1968 |  | удовл. |  |
| 14 | ул. Ворошилова |  |  | 100 |  | 500 | чугун | 1973 |  | удовл. |  |
| 15 | ул. Степная |  |  | 89 |  | 1200 | стальная | 1973 |  | удовл. |  |
| 15 | ул. Осетинская |  |  | 100 |  | 1800 | чугун | 1973 |  | удовл. |  |
|  |  | Итого: |  |  | 15200 |  |  |  |  |  |

В замене нуждается 9800 метров уличной водопроводной сети.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, влияющих на качество и безопасность воды

- Большой процент физического износа системы водоснабжения.

- Устаревшее оборудование и технологии очистки и подачи воды.

- Отсутствие оборудованных зон охраны источников питьевого водоснабжения.

- Слабая материальная база предприятия водоснабжения.

11.4. Водоотведение (Канализация)

В сельском поселении Красноармейское система водоотведения (канализационные сети) имеется в многоквартирном жилом фонде. Длина канализационных сетей 2000 метров. Очистными сооружениями являются поля фильтрации, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Поля́ фильтра́ции (поля́ аэра́ции) — участок земли, на поверхности которого распределяют канализационные и другие сточные воды в целях их очистки; разновидность водоочистного сооружения.

Используется метод естественной биологической очистки. В межполивной период используют для того, чтобы поры почвы успевали освобождаться от вод и заполнялись атмосферным воздухом (для создания аэробных условий в почве). Взвешенные и коллоидные вещества, содержащиеся в сточной воде, задерживаются в почве и с помощью кислорода и микроорганизмов почвы преобразуются в минеральные соединения. В отличие от полей орошения исключают возможность выращивания на них сельскохозяйственных культур из-за больших объёмов проходящих через них сточных вод.

Протяженность сетей водоотведения в сельском поселении составляет 2000,0 метров. Данные по канализационным сетям в таблице 11.4.

Необходима замена части канализационного коллектора длиной 400 метров.

Для перекачки сточных вод используется насосная станция. Данные по насосной станции показаны в таблице 11.5.

Таблица 11.4

Протяженность сетей водоотведения

| № п/п | Наименование участков (по улицам) | Диаметр мм | Длина, м | Год строи-тельства | Материал труб | Состоя-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ул. Школьная | 120 | 500 | 1962 | асбест | удовл. |
| 2 | ул. Магистральная | 120 | 500 | 1968 | асбест | удовл. |
| 3 | Насосная станция – поля фильтрации | 100 | 600 | 1962 | чугун | удовл. |
| 4 | Насосная станция – поля фильтрации | 100 | 400 | 1962 | чугун | н/удовл. |
|  | Итого: |  | 2000,0 |  |  |  |

Площадь очистных сооружений 1,0 га. Проектная производительность очистных сооружений 150,0 м3/сут. Количество сточных вод, поступающих на очистные сооружения  80-100,0 м3/сут.

Доля населения в общем объеме водоотведения 14 %.

Остальная часть жилого фонда, объектов социальной сферы, общественных и производственных зданий, не имеющих доступа к канализационной сети, имеют выгребные ямы и септики.

Обслуживание централизованной системы канализации производит ООО «Александровский сад».

Средний износ канализационных сетей составляет 50,0 %.

Износ объектов энергетического обеспечения 80 %.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации канализационных сетей:

- агрессивная среда,

- разрушение колодцев,

- загрязнение окружающей среды;

- недостаточное количество откачивающей и пр. спецтехники.

Таблица 11.4.

Основные данные по существующим насосным станциям канализации

| № п/п | Наименование и местоположение насосной станции | Год строи-тель-ства | Мощность тыс. м3/сут. |  | Обору-дование насосной станции | Кол-во насосов, шт. | Размеры насосной станции, м | Глубина насосной станции, м | Диаметры в мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | проект |  |  |  |  | Подво дящего коллектора | напорного трубопровода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Насосная станция № 4 | 1962 | 100 | 150 | К-144/37 | 1 | 6 х 10 | 5 | 120 | 219 |

11.5. Теплоснабжение

На территории сельского поселения потребителями тепла является как население, проживающее в многоквартирных домах, так и объекты социальной инфраструктуры. В настоящее время на территории села Красноармейское единственный источник теплоснабжения – 1 котельная, расположенная по ул. Центральная. Данные по котельной указаны в таблице 11.6.

Таблица 11.6

Характеристика объекта теплоснабжения

| № п/п | Показатели | Котельная |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество котлов | 2 |
| 2 | Тип котлов | ТВГ-1,5 |
| 3 | Производительность по воде, Гкал/час | 3Гкал/час |
| 4 | Производительность по пару, т/ч | - |
| 5 | Вид и марка топлива | газ природный |
| 6 | Расход топлива за отчетный год, м3 | - |
| 7 | Техническое состояние и возможности расширения | удовлетв. 75% износ |
| 8 | Схема теплоснабжения (закрытое/ открытое) | закрытая, 2-х трубная |
| 9 | Высота дымовой трубы, м | 26,0 |
| 10 | Кол-во ЦТП | 0 |
| 11 | Теплонагрузки на жилье, Гкал/час | 0,3901 |
| 12 | Теплонагрузки сторонним потребителям, Гкал/час | 0,32264 |
| 13 | Теплонагрузки промышленных предприятий, Гкал/час | 0 |

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 2648 метров, из них нуждается в замене 1000 метров.

Индивидуальный сектор и часть общественных потребителей к системе централизованного отопления не подключены, отопление производится от автономных источников тепла. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые и электрические водонагреватели.

Предприятия используют для отопления и технологических процессов собственные котельные и топочные.

В настоящее время имеются следующие проблемы:

- износ котлов и оборудования котельных составляет 75 %;

- износ теплотрасс составляет 38,0% и требует проведения работ по реконструкции и замене;

- низкая эффективность от использования котельных установок.

11.6. Связь

Одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в настоящее время является развитие средств связи, как в России в целом, так и на территории  сельского поселения Красноармейское.

Общая монтируемая емкость операторов проводной связи на территории поселения составила 569 телефонных номера, имеются свободные мощности на АТС. Предприятия почтовой и электросвязи расположены в центре села  Красноармейское. Обеспеченность телефонной связью населенного пункта сельского поселения Красноармейское  представлены в таблице 11.7.

На протяжении последних лет территория муниципального образования  сельское поселение Красноармейское  освоена основными сотовыми операторами России с установкой необходимого оборудования и инфраструктуры для обслуживания населения. Вся территория поселения находится в зоне уверенного приема основных сотовых операторов. Действует мобильная связь операторов «Мегафон», «МТС», «Билайн».

Современное средство связи – Интернет охватывает около 50% населения.

Таблица 11.7

Обеспеченность телефонной связью населенного пункта
сельского поселения Красноармейское

| Показатели | Состояние на 2016 г. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Телефонная емкость: | 569 |
| основных квартирных номеров | 544 |
| ведомственных номеров (предприятия, учреждения и организации) | 22 |
| число телефонов-автоматов | 3 |
| Кол-во жителей, чел. | 2742 |
| Средняя телефонная плотность на 100 жителей | 27,1 |
| Кол-во домохозяйств, шт. | 469 |
| Средняя телефонная плотность на 100 семей | 6,08 |
| Линейные сооружения: |  |
| протяженность, км | 19,8 |
| протяженность, кан/км | 4,3 |
| техническое состояние | хорошее |
| Количество отделений почтовой связи, шт. | 1 |
| Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет, шт | 1 |
| Количество задействованных линий доступа к сети Интернет, шт. | 216 |

12. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территорий населённых пунктов – комплекс инженерных мероприятий и сооружений по освоению территорий для целесообразного градостроительного использования, улучшению санитарно-гигиенических и микроклиматических условий, по защите от неблагоприятных физико-геологических процессов – карстовых явлений, затопления во время паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

Территория села Красноармейское в пределах существующей застройки, в основном, пригодна для организации населённого пункта. Незастроенные территории, намечаемые к освоению и отдельные участки индивидуальной застройки, нуждаются в проведении мероприятий по инженерной подготовке.

Вертикальная планировка

Планируемая территория расположена на плоском рельефе местности, плохо обеспечивающем нормальный поверхностный водоотвод, с наличием бессточных пониженных мест.

Организация поверхностного стока достигается посредством вертикальной планировки территории и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка территории предусматривает создание по улицам и проездам населенного пункта поселения оптимальных продольных уклонов, обеспечивая водоотвод с прилегающих к ним внутриквартальных территорий с учетом нормальной работы автомобильного транспорта. Она решена в минимальных уклонах, что достигается, преимущественно, за счёт выемки.

Организация поверхностного стока имеет большое значение при защите территории от подтопления. Это мероприятия позволит ликвидировать один из источников питания грунтовых вод.

В настоящее время организованной сети водостоков в населенном пункте поселения не существует. Поверхностные стоки по естественным понижениям рельефа без очистки стекают в реку Терек  и каналы. Вместе с потоком ливневых вод в реки попадает мусор.

Ливневые и талые воды также образуют на улицах населенного пункта поселения лужи и подтапливают здания и сооружения.

Организация поверхностного стока

Организация водоотвода предусматривается со всей планируемой территории путём прокладки закрытых и открытых водостоков с предварительным проведением вертикальной планировки.

Защита от подтопления прибрежной полосы (укрепление берега реки Терек)

Оба берега реки Терек на отдельных участках разрушены. Их деформация продолжается, они легко подвергаются размыву. Для прекращения разрушения берегов реки Терек необходимы соответствующие мероприятия по их укреплению.

Защита территории от затопления

Особое значение в борьбе с наводнениями и подтоплениями имеют мероприятия, направленные на устранение противоэрозийной опасности, а также административные меры, направленные на ограничение застройки и хозяйственного освоения паводкоопасных территорий.

Также на территории сельского поселения Красноармейское  наблюдается береговая эрозия, которая зависит от количества, крупности влекомых наносов и геологического строения берегов. Для снижения или ликвидации эрозионных процессов необходимо строить берегозащитные сооружения или ежегодно производить русло-регулирующие работы.

Мероприятия по борьбе с оврагообразованием имеют преимущественно профилактический характер и включают организацию поверхностного стока; строительство нагорных канав со стороны повышения рельефа для перехвата стока с вышерасположенных участков; засыпку отвершков оврагов, укрепление их берегов и днища; устройство запруд, озеленение овражно-балочной сети.

Защита территории от карста сведена к проведению изыскательских работ на наличие карста, характера его проявления и установлению в соответствии с этим комплекса мероприятий.

Основные мероприятия по защите территории сводятся к предупреждению утечек из водопроводной сети, организации поверхностного стока, каптажу родников и благоустройству территории вокруг них.

Повышенная сейсмичность требует применения мероприятий по укреплению и усилению несущих конструкций зданий и сооружений и исключения строительства на разломах.

13. Благоустройство

Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения населенного пункта поселения, но и о качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства населенного пункта поселения выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих объектов благоустройства и отсутствие средств на строительство, приобретение новых элементов требует особого внимания к данной сфере муниципального хозяйства.

13.1. Озеленение территории

Зеленые насаждения – один из важнейших элементов благоустройства населенного пункта. Окружающая среда, особенно в села х, оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению поселковых территорий.

Озелененные территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами производства и транспорта, в определенных условиях защищают от шума. Зеленые массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим. Значительную роль играют зеленые насаждения в формировании облика села .

Климатические условия для произрастания зеленых насаждений считаются относительно благоприятными в районе Северного Кавказа. Однако, зеленые насаждения в населенных пунктах поселения требуют постоянного ухода в засушливые периоды – в периоды первых месяцев вегетации.

Система зеленых насаждений населенного пункта поселения представлена:

- озелененные участки жилых домов усадебного типа;

- озеленение улиц и участков школ, детских садов, а также общественных зданий, памятников истории и архитектуры;

- зелеными насаждениями в местах охраняемого ландшафта.

Недостатком имеющегося озеленения является достаточно ограниченный видовой состав деревьев и кустарников, что не позволяет методами озеленения значительно улучшить архитектурно-художественный облик населенного пункта поселения.

13.2. Искусственные покрытия и малые формы

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ селитебной и производственных зон сельского поселения Красноармейское выявил недостаточную обеспеченность территорий различными видами искусственных покрытий (качество существующих покрытий от хорошего до неудовлетворительного). Качество покрытий возрастает от окраин к центру населенного пункта. Основной применяемый материал асфальтобетон. В селе Красноармейское нет пешеходных дорожек и площадок с применением тротуарной плитки.

Важный элемент благоустройства населенного пункта – малые архитектурные формы. При умелом использовании они позволяют существенно обогатить архитектурно-эстетический облик поселков даже при сравнительно ограниченных финансовых средствах. В застройке необходимы киоски, афишные тумбы, рекламные конструкции, витрины, дорожные знаки, указатели, беседки, ограды, скамейки, осветительные приборы и большое количество других функциональных и декоративных элементов среды населенного пункта. Малые архитектурные формы более других элементов благоустройства должны соответствовать своему окружению – архитектуре жилых, общественных, производственных зданий, характеру зеленых насаждений, масштабу пространств, рисунку и фактуре искусственного покрытия и т.д.

Территория села Красноармейское минимально обеспечена малыми архитектурными формами. Вместе с тем, положение села  как одного из сельскохозяйственных центров Терского района требует повышенного внимания к формированию эстетической и утилитарной сторон поселковой среды.

13.3. Освещение

Освещение – это средство не только для обеспечения нормального светового режима, но и для выявления архитектурных достоинств застройки в темное время суток. Освещение – могучее средство пропаганды, информации и рекламы. Хорошее, грамотно выполненное освещение ассоциируется у населения с безопасностью, надежностью, достатком и успехом. Научно доказана зависимость: уровня освещенности улиц и уровня уличной преступности на них, уровня освещенности и уровня аварийности на дорогах.

Освещение территорий населенного пункта в вечернее и ночное время – одна из важнейших задач благоустройства. Освещение населенного пункта осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещенных в определенных местах и на определенной высоте с соответствующим расстоянием между ними.

В настоящее время все улицы населенного пункта поселения оборудованы уличными светильниками. Общее количество световых точек достигает 180 шт.

13.4. Мусороудаление и мусоропереработка

Организация сбора, вывоза, хранения и утилизации бытовых и промышленных отходов является одним из полномочий органов местного самоуправления.

В мероприятия по мусороудалению и мусоропереработке входят работы по сбору и вывозу мусора от жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий и работы по уличной зимней и летней уборке в целях обеспечения чистоты улиц и тротуаров, а так же дальнейшее хранение, переработка и утилизация отходов.

В сельском поселении Красноармейское нет предприятий с вредными бытовыми отходами, нет скотомогильника для захоронения трупов животных. Не производится отдельно сбор пищевых и других отходов.

В сельском поселении Красноармейское сбор мусора осуществляется индивидуальным предпринимателем при подворовом объезде. В районе, где расположены многоквартирные дома, мусор вывозится 3 раза в неделю, в остальной части села 1 раз в неделю.

Мусор отвозится на полигон временного хранения ТБО, расположенный на территории сельского поселения за населенным пунктом.

Технология по захоронению и утилизации ТБО проводится согласно санитарно-гигиенических правил СП 2.1.7 1038-01 № 554. На полигоне выполняются следующие основные работы: приём, складирование, уплотнение и изоляция ТБО, учёт поступающих машин на полигон и определение объёма ТБО. Все работы по складированию, уплотнению и изоляции выполняются механизировано. Бульдозеры сдвигают ТБО слоём высотой до 0,5 м, уплотнение уложенных ТБО до 0,5 м осуществляется тяжёлыми бульдозерами.